|  |  |  |  |  |  |  | QR-ME-15(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程问题确认单 |  |  | （阻抗及叠层结构） |  |  |  |
| 发自：工程部（若有疑问,请联系邮件发送人或审核人） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核： | 曹斌 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： | 2012-9-11 18:30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第 ( 1 ) 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 客户要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层别 | 线宽/线间(mil) |  | 控制阻抗值（ohm） |  |  |  |  |  |
| L1/6 | 20 mil |  | 75+/-10% |  |  |  |  |  |
| L3/4 | 20 mil |  | 75+/-10% |  |  |  |  |  |
| 建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 |  |  |  |  | 0.5oz +Plating |  |  |  |
|  | 2116+2116 9.1895 mil |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  | 1oz |  |  |  |
|  | Core 16.1417 mil |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  | 1oz |  |  |  |
|  | 1080+7628+7628 18.0063 mil |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  | 1oz |  |  |  |
|  | Core 16.1417 mil |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 |  |  |  |  | 1oz |  |  |  |
|  | 2116+2116 9.1895 mil |  |  |  |  |  |  |  |
| L6 |  |  |  |  | 0.5oz +Plating |  |  |  |
| 理论板厚： |  |  | 1.91 mm |  | 板材类型： | FR4 S1141 |  |  |
| 完成板厚： |  |  | 2 +/-0.2 mm |  |  |  |  |  |
| 阻抗计算值： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层别 | 调整线宽/线间 |  | 计算值(ohm) |  | H1(mil) | Er1 | H2(mil) | Er2 |
| L1/6 | 20 mil | to 6 mil | 74 |  | 9.19 | 3.95 |  |  |
| L3/4 | 20 mil | to 5.5 mil | 74 |  | 16.14 | 4.2 | 19.26 | 4.02 |
| L1 | 的屏蔽层为: | L2 |  |  |  |  |  |  |
| L3 | 的屏蔽层为: | L2/L4 |  |  |  |  |  |  |
| L4 | 的屏蔽层为: | L3/L5 |  |  |  |  |  |  |
| L6 | 的屏蔽层为: | L5 |  |  |  |  |  |  |
| 客户答复： 接受建议 不接受建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 答复： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间： |  |  | 签名： |  |  |  |  |  |