共用部分：

- 标记:

  - 标记加在顶层字符，但顶层字符空间不足时，只加UL、94V-0和生产周期；

  - 如果没有字符层，出一张菲菻加标记；如果没有位置加快捷标记，只加UL和生产周期；如果板子太小没有位置加标记，则不加。(如果文件中有特殊要求除外)

- 钻孔：

1）孔径公差超出公司的生产能力，按公司能力制作；

- 线路、表面工艺：

  - 线路层存在断线头，按文件制作；

  - 蚀刻铜字间间距太小，可以移动铜字来调整间距；

- 阻焊、字符:

  - 器件孔、过孔的阻焊开窗比外层焊盘小、比孔大，按文件制作；

  - 同一位置的蚀刻字，阻焊字和字符字同时存在，只保留铜字；

  - 阻焊桥不够4mil，按开通窗制作；

  - 字符上大锡面，按文件制作（先喷锡后字符）；

  - 光学识别点（如：圆盘和十字架）被阻焊覆盖，按文件制作；

- 外形、拼板:

  - 外形公差超出公司的生产能力，按公司能力制作；

  - 邮票孔的大小及间距不满足工艺要求，按文件制作；

- 其他:

  - 客户图纸标注尺寸与gerber实测不一致，按文件制作；

预审部分： 无

CAM部分： 无