共用部分：

- 标记:

  - 必须加客户标记标记蚀刻于底层线路(Date Code：YYWW)；

- 针对客户标准为DPMC141(文件以＂UBN＂开头的GERBER文件）：

  - via hole shall be closed 指绿油塞过孔；

  - 每层靠近边框上几个孤立方形铜皮，该位置不许削铜（允许露铜，客户通过露铜查看每一层）；

  - 顾客没有特别说明，孔铜按最小20、平均25UM控制；

  - 必须加客户标记LOGO＆DATE　CODE，加法见附件。（留意此客户要求加附加码就是指客户标记，另外，留意客户在线路上经常会标识“LOGO”字样，这里指的是加标记的位置）；

      - 文件对标记有指定位置、形式（丝印或蚀刻）的要求：按文件

      - 文件对标记有指定位置，无指定的形式：首选加于底层字符（无底层字符可增加一面字符），底层字符无法加时，采用蚀刻于底层；

      - 文件对标记没有指定位置、无指定的形式：首选加于底层字符（无底层字符可增加一面字符），底层字符无法加时，采用蚀刻于底层；合适位置（有大铜面时采用阴字，无大铜面采用阳字），位置由工程人员自订；

      - DATE　CODE形式：没有要求时按YYWW加注；

预审部分： 无

CAM部分： 无