共用部分：

- 标记:

加我公司全套标记，包括周期标记

2验收标准：IPCIII

3阻抗公差：说明文件中无阻抗公差要求时，按+\-10%

4翘曲度： 板厚                   翘度度(%)

0.787-1.27mm             0.75

1.3-2.54mm               0.7

大于2.54mm              0.5

5板厚公差：

板厚小于1.5 mm     公差+、-0.152

板厚大于等于1.5mm  公差+、-10%

6内外角半径

内角半径最大1.19mm，外角半径最小1.57MM

7表面工艺:

沉银：银厚0.15-0.46微米

沉金：金厚：0.076-0.15微米，镍厚：3.05-5.08微米

8．阻焊厚度：

0.5OZ铜厚，阻焊厚度小于等于56微米

1OZ铜厚，阻焊厚度小于等于66微米

基材上阻焊厚度不得超过总铜厚，阻焊不允许套印

9过孔工艺：

- 顾客文件中双面过孔阻焊开窗与线路焊盘等大时，加大阻焊焊盘，保证阻焊不上线路盘

- 顾客文件中双面过孔阻焊开窗比线路焊盘大时，照文件作，保证阻焊不上线路盘

- 顾客文件中双面过孔盖阻焊时（双面盖油），双面加小开窗，单边阻焊盘比孔大4MIL

- 顾客文件中单面开窗，另一面盖油，且开窗面阻焊盘比线路盘大时，盖油面加小开窗，单边阻焊盘比孔大4MIL，开窗面照文件制作，保证阻焊油不上盘。

- 顾客文件中单面开窗，另一面盖油，且开窗面阻焊盘与线路盘等大时，盖油面加小开窗，单边阻焊盘比孔大4MIL，开窗面加大阻焊盘，保证阻焊油不上盘。

- 顾客文件中双面过孔阻焊开窗比孔大比盘小时，照文件作

- 顾客文件中一面阻焊开大窗（阻焊盘比线路盘大），另一面阻焊开小窗（比孔大比盘小）时，照文件制作。

- 顾客文件中一面阻焊开窗（阻焊盘与线路盘等大），另一面阻焊开小窗（比孔大比盘小）时，开小窗面照文件制作，另一面则需要加大阻焊盘，保证阻焊油不上线路盘。

10.半塞孔：

a)对于顾客PN号为3AG 00001  到  02999 ,  3AL 00001 到 04999 ， 3AL 08000 到 13999 的板，同时孔径小于等于18MIL，双面打在SMT上或单面打在SMT上的间距小于等于25MIL的小PITCH ，需要做半塞孔（表面工艺之后塞孔）

b)对于顾客PN号以300开头的板，顾客2001年以后设计的板，顾客制板说明中没有特殊要求的情况下，过孔双面均每打在SMT上的孔需要做半塞孔（表面工艺后塞孔）其他孔不做半塞孔

11.字符默认为白色；无阻焊的板，字符按黑色。

- cut要求：

13孔径公差

预审部分：

- 板材：

板材按顾客要求执行，不得随意更改为S1141或IT180A

当叠层中用到了小于等于0.076MM芯板时，必须用VLF（低粗糙度铜箔）铜箔芯板

层数小于等于12层，板厚小于等于2.36MM且内层铜厚小于2OZ时，使用PCL-370HR材料。

层数小于等于10层，板厚小于等于1.57MM时，使用IT-158材料

层数为2层板，板厚小于等于2.4MM是，使用S1000-2

层数大于12层或板厚大于2.36或板厚孔径比大于6:1，使用PCL-370HR材料

层数小于等于16层，最大板厚2.36mm；层数小于等于20层且大于16层，最大板厚3.05MM，使用PIC FL -170材料

层数大于20层，需树脂含量大于等于58%，层数小于20层，树脂含量可小于58%，使用LGC LG451HR

层数小于等于16层，板厚最大2.36MM，使用ITEQ 180I材料

层数最大20层，最大板厚3.05MM，室内板，使用ISOLA IS 185HR材料

最大板厚1.57mm，室外板，使用 ISOLA IS 185HR

层数小于等于16层，最大板厚2.36MM，使用EMC EM370D材料

CAM部分：

1开小窗设计时，要求比钻孔完成孔径单边大4到8MIL.

2不允许打叉板

3若加泪滴时，需按如下图示：

4.若顾客文件中有“MADE IN USA”或其他原始制造国家名称时，均做删除处理。