（S01N）顾客特殊要求

一．文件和图纸问题

1. 若无特殊说明，表面工艺默认为喷锡(HASL) ；阻焊颜色：绿色；字符颜色：白色。

2. 当图纸的数据与设计文件有出入或对文件、图纸理解有歧义的，须与顾客确认。

3. 验收标准：Gjb362B-2009

二、线路问题

    - 内层孤立焊盘（即非功能焊盘）可以删除。

    - 多层板内层铜面离板边距离<15mil时，允许削铜离边15mil，以免内层露铜。如果刮铜会造成内层线减细或断线时，具体的处理方法须与顾客确认。

    - 若外层线路铜离板边距离<8mil时，则允许削铜离边8mil，如须做V-CUT而铜离V-CUT线距离<20mil时，则允许刮铜离V-CUT线20mil。

    - 对于线路上的一些断开的线头，须与顾客确认。

    - SET拼板交货的附连边允许加阻流点。

    - 焊盘与导线的连接面积太小时，允许在接触部分增加泪滴，达到增加连接面积的效果。

    - 网格间距小于6mil（对应基铜厚度为18µm或35µm，基铜为70µm时网格间距最小为8mil）时，允许修改为大面积填实铜皮或改小网格线宽以达到间距要求。

    - GERBER文件的线路层中建议满足：

8.1 元件孔焊盘的直径≥成品元件孔孔径+18mil；

8.2 过孔允许缩小孔径

8.3 线宽/线距≥5mil，局部（如BGA处）≥4mil；

8.4 线到焊盘的间距（Clearance）≥5mil，局部（如BGA处）≥4mil；

8.5 同一网络的间隙＜4mil时允许填实

8.6 在局部位置不满足间距要求的情况下，允许对相应的线路位置做≤1.5mil的移动，以满足间距要求（差分阻抗线路不得移动）。

8.7 负片效果的电（POWER）、地（GND）层建议满足：

8层板以下隔离盘直径≥成品孔径+26mil，环宽为13mil；

8层板以上隔离盘直径≥成品孔径+36mil，环宽为18mil；

三．钻孔问题

- 对于顾客提供的孔径，如没有特殊说明，则一律视为钻刀直径；需按我司钻孔补偿反推成品孔径，方便生产检验成品孔径是否合格。注意：我司CAD设计的订单需确认提供的孔径是成品孔径还是钻刀刀径。。

- NPTH孔对应线路层上的焊盘均可删除，如NPTH孔落在大铜皮上，则正常削铜。

- NPTH孔到线路的距离≥9mil，如距离小于9mil则可移线或削铜离孔边9mil。

- 若顾客有注明孔属性，PTH孔的焊盘与孔径等大时，可按负焊环制作，无须加大焊盘。

- 若顾客没有注明孔属性，则我司可将线路焊盘与孔等大，且无电气连接性能的孔当作NPTH处理。

- 若有重孔时，则允许删除去其中重叠的小孔。

- 孔径公差的要求见下表（尺寸在1.61-6.3mm的非金属孔需按照公差进行调整钻刀取值，使之符合公差要求）：

| 孔径公差 | 孔径 | PTH | NPTH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.3mm | ﹢0.08mm/-∞ | ±0.05mm |
|  | 0.31-0.8mm | ±0.08mm | ±0.05mm |
|  | 0.81-1.6mm | ±0.10mm | ±0.08mm |
|  | 1.61-2.5mm | ±0.15mm | ﹢0.1mm/-0 |
|  | 2.51-6.3mm | ±0.30mm | ﹢0.3mm/-0 |

四、阻焊问题

1. 若反光点焊盘开窗露线，则允许切除上线部分开窗，以保证导线不露铜；若反光点焊盘开窗露铜皮，则允许削铜皮。若NPTH孔阻焊开窗露线或露铜皮，则允许切除上线或铜皮部分开窗，以保证导线或铜皮不露铜。

2. 文件中有阻焊上元件孔焊盘时，应修改阻焊窗，保证绿油不上元件孔焊盘。器件孔漏阻焊开窗时，不须确认可直接加开窗。

3. 若金手指单个开窗，则可修改为开通窗；距金手指顶端1mm范围内的过孔更改为阻焊盖油处理。

4. 对于无BGA的板，过孔的阻焊开窗按设计文件制作。

5. 对于有BGA的板，距BGA器件1mm范围内的过孔，在BGA焊点面过孔作塞孔处理；若另外一面过孔有阻焊开窗，则BGA焊点面过孔做阻焊塞孔，另一面按原文件制作，其余过孔按第4点制作。

6. GERBER文件中SMD焊盘间距有8mil以上时（含8mil），则保证绿油桥，若无法保证则提出与顾客确认；若SMD焊盘之间间距小于8mil时，则一律开整窗(如果有小于 8mil又要求保证绿油桥，当无法保证时则与顾客确认)。

7. 对于客户提供的其他格式设计文件，过孔的判断依据是设计文件的默认属性----VIA。

五、字符问题

1. 板外的字符一律做删除处理。
2. 字符有重叠时，少量则允许移位；多则与顾客确认。若顾客编号加在线上或孔上，无须确认可直接移动到合适位置。

3. 允许字符上过孔焊盘，如有字符入孔且数量较多时，应与顾客确认削字符。

4. 字符不允许上元件孔焊盘和SMT，允许移字符、削字符。

5. 若有字符在大的喷锡面上，则按GERBER文件制作，允许字符上喷锡面。

6. 若有字符高度不足35mil，少量则允许修改，多则与顾客确认。

7. 允许将字符线宽不足5mil允许改为5mil。

8. 字符边缘设计距线路焊盘8mil以上，否则，允许字符缺损。

六．标记问题

1. 若无特殊标明，允许在顶层字符层（如果无顶层字符则加在底层字符）添加我司标记、生产日期和UL标记。

2. 若顾客无指定区域或标记要求, 则在底层阻焊层开窗4mm*5mm,若底层阻焊无合适位置可开在顶层阻焊开窗, 在该窗口内盖电测章；如无合适开窗区，按BO、TO顺序加在字符层，丝印框采用10mil线，丝印框大小5mm*6mm，并且允许加在盖绿油的铜导体上。如果整板均无合适位置则可通过划线标识。电测章需要抓图指示生产位置。

七、外型及孔问题

1. 对于需V-CUT的板，顾客若无注明，须我司协助添加的，则按V-CUT间距为20mil，V-CUT角度300处理。V-CUT板厚设计在0.8mm ～2.5mm范围内，余厚与板厚关系如下：

| 板厚 | 板厚≤0.8mm | 0.8mm＜板厚＜1.6mm | 板厚≥1.6mm |
| --- | --- | --- | --- |
| V-CUT余厚 | 0.35±0.15mm | 0.4±0.15mm | 0.5+0.15mm |

V-CUT线的垂直边最大尺寸不应超过16inch

2. 对于桥连的板，桥宽、桥连位置若无注明，则按桥宽1.6mm处理，每3inch 单位设计2个桥连。如下图：

3. 对邮票孔的板，若无注明，则按孔径1.0mm，相邻孔中心距1.25mm，一组5个孔来处理。

4. 如顾客提供的图纸标注的外型尺寸与设计文件不一致时，须与顾客确认。

5. 未标注尺寸的外角需有直径为2.0mm的圆角（外直角倒圆角）。

6. 对于甲方无特殊要求情况下，金手指倒角深度0.50mm,角度取45·。

八、叠层和阻抗要求

1. 板厚≤1.0mm，成品板厚公差±0.10mm；板厚≥1.0mm, 成品板厚公差为±10%。

2. 介质层厚度：层间不少于2张半固化片且厚度≥0.09MM。

3. 针对FR-4类板材：存在SMT的板翘曲度≤0.7%，对非SMT板的翘曲度≤1.0%；针对高频板材：存在SMT的板翘曲度≤1.0%，对非SMT板的翘曲度≤1.5%。

4. PCB板若要求单端阻抗控制而未说明要求值则默认为50ohm，若要求差分阻抗控制而未说明要求值则默认为100ohm。要求阻抗＞50ohm时公差为±10%；＜50ohm时公差为±5。如果顾客提供的层叠方案不能满足阻抗要求时，我司可自行在以下范围内调整：介质厚度调整+2mil，线宽调整+1mil，但需满足标准的最小线宽要求（4mil），超出以上范围，则需要与顾客确认。

九、对顾客GERBER文件修改,以下情况须以顾客设计人员确认：

1. 修改线宽、孔径（除过孔外）。

2. 添加、删除线段和功能焊盘。

3. 修改外型尺寸。

4. 发现顾客的设计存在缺陷时。