（D006）

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 其他:

  - 此客户对板厚、外形及安装孔公差控制严格，留意下面的加工注意事项，若客户提供的GERBER文件与下面的加工注意事项有冲突的，以下面的加工注意事项为准(具体板的分类见如下附件：珠海高凌印制板加工注意事项.doc)

      - 背板类（客户界定宽=310MM，长>400MM的皆为背板。背板请严格按Gerber和客户的制板说明制作。客户会在制板说明中对板厚提出明确要求）；

      - 单板类：（单板类仅04和DE两种，并且尺寸规格相同。04和DE系列的区别仅在于04比DE多了4个∮2.15的NPTH和2个∮2.1的PTH。且仅此六孔为这两种规格（∮2.15和∮2.1）孔径且要求对孔径公差严加控制）；

          - NGL04系列产品用的单板

单板的外形尺寸和安装孔的尺寸及公差按我们的机械图：CL7.820.043（见附图）；

其中关键点是：外形尺寸：279.6-0.2X289.2-0.2，板厚1.6+0.19mm(此项公差超能力，可直接按+0.2/-0mm制作)，4-∮2.15+0.05（NPTH）2-∮2.1+0.15(PTH)。其它图纸上有公差要求的尺寸；

          - NGL04DE产品上用的单板

其中关键点是：外形尺寸：279.6-0.2X289.2-0.2，板厚1.6+0.19mm(此项公差超能力，可直接按+0.2/-0mm制作)。其它按Gerber文件做；

      - 子卡类：（除了以上大背板和单板之外的尺寸较小的板为子卡，子卡按Gerber做。），这种印制板比较少，一般按Gerber文件做就不会有问题

预审部分：

- 标记:

制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期

CAM部分： 无