（A009）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 顾客协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共部分3. | 工程制作 | 20180816 | / |
| 预审部分1.2 |  | 20181124 | 标记 |
| 公共部分1.2.3.4.5.6 | 线路、阻焊、钻孔、外形、字符、金手指叠层、过孔工艺 | 20220315 | TSZ-2022-JX-002 PCB 外协加工质量保证协议叶小亮2022-02-21 |
| 公共部分6.5） | 外形 | 20220418 |  |
| 公共部分4.②6.5） | 树脂塞孔、外形 | 20220427 | 李坤20220427 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 线路:

- 断线头需要与顾客确认；

- 网格间距小于6MIL（18、35基铜），网格间距小于8MIL（70UM基铜），允许填实网格或改小网格线宽以达到间距要求；

- 同一网络的间隙＜4mil时允许填实；

- 内层孤立焊盘允许删除；

- 焊盘与导线的连接面积太小时，允许加泪滴；

- 若外层线路铜离板边距离<8mil时，则允许削铜皮8mil，以免外层露铜。

- 做V-CUT时板边避铜不足20mil时，则允许削铜皮20mil。如果削铜会导致线细或断线、焊盘尺寸变小、变形或伤破孔时，需与顾客确认；

- 对线路层上尺寸为0的元素，默认修改为6mil；若为焊盘，需与顾客确认是否保留；

- 在局部位置不满足间距要求的情况下，允许对走线位置做≤1.5mil的移动，以满足间距要求（差分阻抗线路不得移动）。

- 阻焊:

- 此顾客的订单SMD之间需保证阻焊桥，如果无法保证需与顾客确认；

- 若BGA设计开窗比盘小,需与客户确认；

- 电测章要求:

1)若顾客没有特别说明，优先在底层阻焊基材区设计阻焊开窗4*5mm，电测印  盖在此开窗内，工卡图纸表明具体位置，如果底层阻焊没有位置设计开窗，可以设计在顶层阻焊;

2)若阻焊层无基材区，允许位置更改为盖油的铜皮区(优先BO层)的字符层，丝印框采用10mil线，丝印框大小5mm*6mm。

3)若整板均无位置，可以不加开窗，按正常制作，工序板边划线。

- 钻孔:

- 孔盘等大且无电性能连接的孔按照非金属孔制作，无需确认；

- 孔盘等大且有电性能连接的孔参照军标要求加大焊盘处理；按此建议确认；

- NPTH孔对应线路层上的焊盘均可删除，如NPTH孔落在大铜皮上，则孔内无铜，孔口不露铜。NPTH孔到线路的距离≥9mil，如距离＜9mil则可移线或削铜皮以满足9mi要求，削铜＞9mil需与客户确认；

- 若有重孔时，则删除重叠的小孔。

- 当板内存在0.46mm和0.56mm的孔时,按照压接孔控制公差+/-0.05MM。

- 过孔工艺:

- 若存在BGA，顾客无明确要求时,以矩阵最外侧BGA的焊盘边缘外扩1MM范围内的过孔全部删除开窗塞孔制作；

- 此客户默认做树脂塞孔，若不做树脂塞孔，需与客户确认；

- 若贴装焊盘中设计有过孔，必须做树脂塞孔或者更改设计。

- 金手指:

- 对于客户无特殊要求情况下，金手指倒角深度0.5mm，角度取45°；

- 若金手指单个开窗，需修改为开通窗；

- 距金手指顶端1.0mm范围内的过孔盖油塞孔处理。

- 工艺边:

1）对于需加工艺边的板，客户设计文件若无标注工艺边宽度，则工艺边宽度默认为5mm。

2）对于需V-CUT的板，客户若无注明，则按V-CUT角度300处理，当削到盘或线时，可采用200处理。

3）0.8mm≤板厚＜1.6mm时, V-CUT余厚按0.4+0.15mm控制；1.6mm≤板厚≤2.5mm时, 余厚按0.5+0.15mm控制;

4） V-CUT线的垂直边最大尺寸不应超过16″(即406.4mm)。

5）对于需要加桥连邮票孔的板,若客户无指定要求,默认按下图方式桥连设计。板厚≤2mm，无要求时（不需要确认），默认按照如下图效果桥连及邮票设计，单板间及单板与工艺边间的铣槽宽度为2.0mm，邮票孔孔径0.5mm，孔壁间距0.3mm，桥连长度5mm。单元板之间的桥连上请加两排邮票孔，单元板与工艺边间的桥连请靠单元板侧加一排邮票孔；每条边所加桥连的间距在75mm左右，邮票孔避开板内图形线路2mm以上，这两项要求无法同时满足此要求时，可适当调整桥连位置，桥连数量需要保证强度不断板；

板厚＞2mm，按照此方案提出确认。

- 工艺能力:

下述表格中“项目”内容，若设计无要求时，以表格中项目对应能力要求执行，不满足生产能力时，与设计师确认。

若设计文件或加工说明与下表矛盾时，按当批次提供的设计文件或加工说明要求为准。

| 序号 | 项目 | 能力要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最小钻孔直径（mm） | 0.20(优先≥0.25) |
| 2 | 成品孔径精度（mil） | ±3 （压接孔为±2）,过孔不做要求 |
| 3 | 异型孔（槽）精度（mm） | ±0.15 |
| 4 | 最小过孔焊盘单边（mil） | 4 |
| 5 | 最大钻孔板厚比 | 1:12.5 |
| 6 | 最大成品尺寸（inch） | 23*35 |
| 7 | 成品板厚范围（mm） | 0.21-6.0 |
| 8 | 绿油桥最小宽度（mil） | 3.8 |
| 9 | 绿油最小单边开窗（净空度）（mil） | 1.5(补偿前) |
| 10 | BGA下过孔处理 | 过孔塞孔,且删除开窗 |
| 11 | 最小绿油厚度（um） | 5(线路或孔口拐角处) |
| 12 | 阻焊 | 绿色 |
| 13 | 最小字符高度（mil） | 23 |
| 14 | 丝印字符颜色 | 白色 |
| 15 | 干菲林封孔能力（mil） | ≥8 |
| 16 | 机械加工精度（mil） | ±4 |
| 17 | V-CUT位置精度（mil） | ±5 |
| 18 | V-CUT角度精度（℃） | ±5° |
| 19 | V-CUT两面对准精度（mil） | ±5 |
| 20 | 板厚尺寸公差要求（mm） | ±10%（板厚≥1.0）；±0.1（板厚＜1.0） |
| 21 | 板外形尺寸公差要求（mm） | ±0.15 |
| 22 | 表面处理方式 | 铅锡涂覆 热风整平、化学沉镍金 任一 |

预审部分：

1.标记：

制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

2.验收标准：

制板说明中无要求时，按照GJB362B-2009

3.问客要求:

工程确认单上必须要有审核人姓名，模版必须使用公司内部统一的Excel模版。

4.通用要求:

顾客无要求时，默认处理方式为喷锡(HASL) 、阻焊剂颜色：绿色、字符颜色：白色。

5.叠层设计:

客户提供的层叠方案不能满足阻抗要求时，允许在以下范围内调整：

介质厚度调整+2mil，线宽调整+1mil。

6.拼板:

对于需要加工艺边的板，客户未明确说明宽度时，默认按照5mm宽度设计。

CAM部分：

1.字符：

1)板外字符按删除处理;

2)字符有重叠时，少量则允许移字符，多时需要与顾客确认；

3)字符不允许上元件孔焊盘和SMT焊盘；

4)若有字符在大的喷锡面上，允许字符上喷锡面。

5)字符距SMT焊盘间距不足时，字符残缺不超过整板10%或30处可以接受(两者取最大值) 。