共用部分：

- 标记:

  - 除顾客有要求外或本身文件上存在无铅标记，其余默认不加；

  - 如果顾客PO（客户订单）上的标记要求与Gerber文件不符，需工程确认。如果顾客Gerber文件中没有标记要求，工程按照顾客PO要求加标记，具体添加方法如下:、

      - 如果PO中要求不加标记，则不用添加公司标记（If PO mention NO LOGO then nothing should be added）；

      - 如果PO中对标记没有另何说明，则须与顾客确认如何加公司标记；

      - 如果PO要求加全部标记，则加公司全套标记。（If PO mention FULL UL LOGO then complete logo i.e. FP LOGO +DATE CODE + UL NUMBER should be present）；

      - 如果PO要求只加快捷LOGO+周期，则只加FP+DateCode。（If PO mention FP LOGO +DateCode only FP LOGO+DATE CODE should be added）如下图：

注：公司标志的高度要等于5MM，且默认加在底层字符（除非顾客有特殊要求或没有底层字符。如果没有底层字符，顶层如果有空间则加在顶层字符层；

- 外形、拼板:

  - 如顾客V-CUT余厚公差超能力，可以直接按+/-0.13MM公差控制；

预审部分：

- 如果顾客文件提供IPC网络表，需要进行网络比较（比较不能判断的问题发顾客确认）；

CAM部分：

在ERP终检工序备注： BGA区域假性露铜≤3个点，其它区域假性露铜的比例≤10%，并保证不上锡。