（S002）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分 | 1.叉板要求 | 20201203 | S002客户新规-补充吴志华2020-11-24S002顾客质量要求评审表V2 |

共用部分：

- 标记:

  - 加快捷标记及周期标记，满足无铅的板则加无铅标记

- 过孔工艺:

  - 对于新单顾客要求过孔盖油时，按阻焊塞孔制作，塞孔超能力时按盖油且允许绿油入孔制作；

- 阻焊、字符:

  - 客户不允许补阻焊油，工程制作时在ERP终检处备注“不允许补油”；

4。光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

预审部分： 无

CAM部分：

1.叉板要求:终检工序备注：1）打孔的叉板不允许出货；2）打叉板的Mark点要涂黑