共用部分：

- 标记:

  - 客户文件没有要求加无铅标记（包括客户说明符合ROHS标准，但没要求加无铅标记）不允许加无铅标记；

  - 留意客户文件是否有设计4个“8”的字样(留意客户设计的4个“8”有可能出现在字符层、阻焊层或线路层，留意识别)，若存在这种4个“8”的字样，必须更改为周期形式“YYWW”；

  - 留意线路附边上是否有下面类似12个圆点，若有也要按周期处理，前面的6、7、8代表年份，如06年，就保留数字“6”，删除数字“7”与“8”，后面的圆点按过了几个月就删除几个圆点，如3月份下的单，表示过去了2个月，就删除前面的两个圆点，保留后面的10个圆点，而且要在外层干膜处备注处理方法，提供具体的生产图纸标识如何处理；

- 线路、表面工艺：

  - 内层孤立焊盘可以删除；

- 其他:

  - 没有顾客要求，不允许将外形倒圆角处理；

  - 此顾客均需要光绘确认后下线（光绘文件包括Gerber文件和Gerber转换成PDF文件）,若不需要确认的则会在订单中特别指出；

  - 具体工程制作时，请查看附件要求：

预审部分： 无

CAM部分：

- 此顾客表面处理为OSP时，需在ERP OSP处备注使用“四国化成”OSP药水；