（A490）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审2 |  | 20181124 | 标记 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 其他:

  - 此客户确认需使用附件指定模板：

预审部分：

- 表面处理工艺为“HASL”时，除非有说明信息为无铅喷锡，否则需与顾客确认该种表示最终为有铅喷锡还是无铅喷锡；

- 标记：

制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期标记

CAM部分：

- 提供图纸或PDF文档给到生产，图纸必须标注PCB板具体尺寸，MARK点、定位孔到板边的距离，外围尺寸公差，在终检及出货必须备注“打印******编号的图纸出货”；

- 提供孔径表及孔位图（其中包括孔径的大小及公差），若客户没有自带孔图资料，直接提供点图图纸（需要包含所有孔及槽），在终检及出货必须备注“打印******编号的图纸出货”；

- 光绘文件额外增加以下内容：

    - 增加一个PDF尺寸图纸标示层，图纸内容包括：外形尺寸、单元板尺寸、板边定位孔及反光点到板边的距离尺寸(CAM注意：外形尺寸图纸中需在所有尺寸处注明尺寸的控制公差（也可只注明客户特殊公差，但必须说明未注明的公差按多少控制）--(单独一页，请放大到整页显示)；

    - 提供PDF格式的 孔位图图纸 和 孔径表图纸各1张，孔位（孔符）图与孔径表分开在不同PDF图纸中，并且孔径表图纸中需有说明 未标注孔径公差的孔 PTH按+/-3mil、NPTH按+/-2mil的孔径公差控制）(图纸需要放大到整页显示)；

    - 光绘文件（包括标示层），同时转换成PDF格式；