共用部分：

- 标记:

  - 如果客户没有特殊要求,请加全套快捷标记；

  - 请加电测章；

  - 除非顾客特别说明（比如要求RoHS Compliance），否则不添加无铅标志；

- 过孔工艺:

  - 若有盘中孔（尤其在BGA区域）的设计，对盘中孔的处理为：依据所提供的via_plug文件采用非导电树脂饱满塞孔，并镀平焊面 （如无via-plug文件，务必向客户反馈并索要）；

- 其他:

  - 此客户要求将制版文件中标识有详细尺寸的图纸，必须附生产图纸下线，便于生产线按图纸测量各个尺寸；

  - 如有工程确认，请在邮件标题前加上<Broadcom >一词；

预审部分：

- 遇到材料要求<DK rating: 4.29+/-10% at 1 GHZ >的情况，建议用N4000-13材料；

CAM部分： 无