（E009）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	
	
	20181124
	标记

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记：
1) 制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期标记。

2. 阻焊、字符:
1) 此客户的订单的终端客户如为王氏（可以在Gerber文件中查看，如下图），顾客Gerber文件中存在下面描述信息时（见测试孔要求图），则对该类孔采取阻焊半塞孔制作，具体制作方法参见工艺部下的FAQ文档；
        [image: image1.png]WONG’ S

ELECTRONIS CO.,LTD.

E Kerarza





[image: image2.png]L VIAS ARE PLUG, EXCE

UNMASKED TEST PURP!




3. 其他:
1) 此客户的订单的终端客户如是Emerson，则需按下要求制作:
                                 
[image: image3.emf]C:\Documents and  Settings\yhp\桌面\e009.doc


3. 如下图所示器件，请工程师注意：此为PGA器件，需按客户要求公差制作，超能力需评审确认
                           [image: image4.png]410000000




预审部分： 
CAM部分： 无
_1445695179.doc
1. 标记:　

1) 公司全套标记加在字符层（顾客Specification中会描述），周期格式为YYWW。在没有特殊要求下，不允许加在蚀刻层；

2. 板材、叠层：

1) 板厚≤0.8MM，公差为+0.08/-0MM；（FR4板材，此处测量是不包括铜厚）（需要确认）；

2) 板厚≥1.0MM，公差为+/-0.1mm；

3) 板厚≥2.0MM，公差为+/-10%；

3. 钻孔：

1) 所有成品孔径公差都会在制作图纸中呈现，如果文件中没有则以下面公差控制：

A） NPTH +0.1/-0MM；


B） PTH +0.15/-0MM；


C） PTH for press-fit connector(压接孔) +/-0.05MM；


D） 孔位公差为+/-3MIL（0.08MM）；


2) 最小铣SLOT的槽宽为0.8MM；

3) 板厚在1.0MM（含）以上，最小冲SLOT的槽宽为1.0MM；板厚在1.0MM以下，则冲SLOT的槽宽为0.8MM；

4) PTH SLOT 槽宽公差为+0.15/-0MM；槽长公差为+0.2/-0MM；

5) 槽宽为1.1MM的NPTH SLOT，在单面、双面多层板结构中公差：槽宽为+0.1/-0MM（单面）、+0.1/-0.075MM（双面多层板）；槽长公差均为+/-0.1MM；

6) 工具孔尺寸及公差，详见下图：

    [image: image1.png]Amm+0.1/-0mm 4mm 40,17 -Onm x Smm +0.2/ -omm

< ™

(DRAWING NOT TO SCALE)







4. 线路、表面工艺：

1) 内层最小焊环为1MIL，外层最小焊环为2MIL；

2) 线宽公差为±15％。最小线宽与基铜关系见下表：

   [image: image2.png]PCB Type PCB Copper | Minimum Track (o Track/Pad
Thickness | Line Width | Spaciny

Single Sided PCB Toz 0.2mm 0.2mm
2oz 0.25mm 0.25mm

Double Sided Toz 0.15mm 0.15mm
2oz 0.2mm 0.2mm







3) 对3OZ或以上，线宽公差为+/-20％；焊接盘公差是+20/-10％。最小线宽与基铜关系见下表:

   [image: image3.png]PCB. Wiring PCB (for_transformers)

PCB Type Copper Minimum Line | Track/Pad | Minimum Line z
Thickness | Width Spacing Width Spacing

Multi-layer Toz 0.1imm 0.1mm 0.15mm 0.15mm
2oz 0.15mm 0.15mm 0.2mm 0.2mm
3oz 0.2mm 0.25mm 0.2mm 0.25mm
Tor 0.25mm 03mm 0.25mm 0.3mm
So 0.3mm 0.35mm 0.3mm 0.35mm

6oz 0.35mm 0.4mm

0.4mm







4) 最小孔壁铜厚通孔为25.4UM，盲孔20.3UM，埋孔15.2UM；

5) 有、无铅喷锡厚度要求，孔壁内最小5UM，SMD焊盘上最大25UM；

6) 沉镍金工艺，镍厚是小4UM，金厚为0.05-1.27UM；

7) 镀金手指最小金厚为0.8UM（顾客无要求时）；

8) 沉银厚度为0.127-0.508UM；

9) 可剥胶厚度最小0.4MM；

10) 多层板或基铜≥3OZ时，外形距板边导体应保证0.25MM；

5. 阻焊、字符:

1) 阻焊厚度：线路拐角处最薄8UM，印在基材上面阻焊不得超过铜厚，印在大铜面上厚度不得超过50UM；

2) 没有特殊要求，FR4板材字符选用白色，而CEM-3、CEM-1和XPC板材，应选用深蓝色字符。如果板上不印阻焊，深蓝色字符是首选。如果板上印阻焊，则可使用白、黄色字符；

3) 允许过孔塞孔范围0.2-0.6MM；

4) 外形、拼板:

5) 允许在附边加辅助铜点，但不允许加在下图红色虚线框内。同时以反光点为中心，半径10MM范围内也不允许添加；

                        [image: image4.png]Duimy copper pad is not allowed at the linking arca.

)
DT
D

T

I
i~

D a

D







6) V-CUT角度可选用30、45度，公差为+/-5度。余厚见下表：         

		板材类型

		板厚（不包括外层铜厚）

		V-CUT余厚



		纸基板、CEM1、CEM3

		1.60-3.20MM

		0.8MM



		

		1.60（不含）-1.0MM

		为板厚的1/2



		FR4和其它硬板材

		0.6-3.20MM

		0.38+/-0.08MM





6. 其他:

1) 文件优先级顺序：

A） 合同上要求；


B） PCB制作图纸/PCB贴装图纸；


C） 本文档要求；


D） 内部参考文档；（具体参见顾客协议的3.21）；


E） 外部参考文档；（具体参见顾客协议的3.22）；


2) ERP终检处填写“E009之Emerson标准”；

3) 交货时需要额外提交一块板做可焊性和微切片测试；

4) 若板为SMT表面贴装，翘曲度为0.7％；装配时自动插件（无贴装焊盘），翘曲度为1.5％；手动插件焊接，翘曲度要求2％；

5) 板厚孔径比，通孔应该控制在8（含）以下；埋、盲孔应该控制在6（含）以下；

6) 所有金手指位置厚度不能超过1.73MM，且金手指长度最小为7.6MM（从导完角边起测量，或按顾客要求）。倒角深度0.38-0.89MM，角度公差为+/-5度；

7) 电测试测试电压为500+15/-0V，电测章需盖在板边或是元件面；

8) SET多拼板交货时，单双面板不允许出现单拼板报废，多层板若有单拼报废，必须参见以下要求：

A） 报废的UNIT数，在交货总数的10％以内；


B） 1个SET中，最多允许报废20％（如SET中有20UNIT，最多报废是4UNIT）；


C） 报废的UNIT所在位置若在4角，则不接收。（特殊情况可与顾客沟通）；

D） 报废的UNIT必须使用黑色笔打“X”处理，且“X”从两角开始打起，两面均需打“X”。另外需要在字符层对应位置印上最小3MM的大圆PAD作标识。（具体见下图）：


[image: image5.png]PCB Parcl

Individual
orver Sorrer
o ] owinte] |7 board
board Fidug

iocation 2 Mark (inside
or outside
PCB cell)

Big "X" mark in
black color to
indicate X-out
board

Bad mark print
CouToT ontop of

lowin thie Fiducial Mark in
poard non-reflective
flocaler black color with
3mm diameter
min.







E） 有报废UNIT的SET需要与好板分开包装，若UNIT报废位置相同可以一起包装；


