（D00A）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 除表面工艺是喷锡之外的所有表面工艺加无铅标记；

  - 制板说明中无要求时，不加快捷标记，加周期标记。

- 线路、表面工艺：

  - 顾客要求金手指厚度不能小于0.38UM；

- 其他:

  - 客户要求阻抗板需要提供阻抗附连条，且在板与附连条上盖阻抗序列号（目的是保证板与附连条一一对应，但板内不允许加序列号边框）。CAM制作时抓一张生产图纸，给出序列号所盖位置，并在ERP型号备注中说明清楚，如：盖阻抗序列号，具体位置见XXXXXXXXXX序列号位置.JPG。同时在阻抗测试终检中备注附连条要一同交给顾客，盖序列号的空间必须要有10*25MM；

  - 在ERP终检验收标准中填写“D00A标准”；

预审部分：

CAM部分： 无