共用部分：

- 标记:

  - 顾客要求公司标记加在指定位置，但指定位置空间不足时处理办法如下：只加UL编号及层别标识。如果仍加不下，可以将UL认证编号或公司LOGO移到板内其它位置，需要将更改后的UL编号或LOGO位置以图片形式发给顾客，不需要确认，但如果移至附边时则必须要与顾客确认；

- 钻孔：

  - 孔径≤6.3MM，公差超生产能力直接按我司能力制作，但顾客公差不对称，只允许按负公差调整。例如+0/-2MIL，可按+0/-4MIL制作，+1/-2MIL，可按+1/-4MIL制作，不需要与顾客确认。孔径＞6.3MM，公差必须为+/-3MIL控制，如果此公差无法控制时，需要与顾客确认公差；

  - 钻孔外层焊盘≤钻孔尺寸，且没有电气连接处理办法：

      - 顾客没有定义该孔孔径，按NPTH制作,不需要确认；

      - 顾客定义了PTH属性，如果要做成NPTH则必须与顾客确认；

- 其他:

  - 顾客说明文件与Gerber实际尺寸不符时，单元尺寸或（拼板后交货尺寸累计尺寸）相差在10MIL以内，以Gerber文件尺寸为准，若超出10mil，则需与顾客确认；

  - 不管板厚多少，都要做双面V-CUT。若要做单面V-CUT，请跟顾客确认；

预审部分： 无

CAM部分： 无