（B476）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5、6 |  | 20181124 | 标记 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

1. 要求所有单都需在字符层增加快捷的产品编号。

2. 在我司生产编号下方，按照年月日（下单日期）-序列号的方式添加，例如下单日期为2012年10月6号（从制作通知中查看下单日期），则添加格式为20121006-001 ，依次类推（如果是SET拼板，则每unit都加），新单和NP单-后面都要从001开始排序列号；将生产型号和序列号都放在序列号层。

3. 在外形/V-CUT/二钻流程之前增加烘板整平流程，改善翘曲度。

4. 在终检备注：提供一块报废板单独发给顾客指定地址。

5.标记：制板说明中无要求时，加FP标记，加周期标记。

6.验收标准：制板说明中无要求时，IPC-6012 Ⅱ级。