共用部分：

- 标记:

  - 按顾客要求加“顾客标记”（UL公司已授权我司添加其标记）；

  - 无论制作说明有或无要求，均不允许添加可以识别生产厂商为快捷的任何标志（包括快捷LOGO、UL认证号、生产型号等），板上添加的标记要严格按照顾客制作说明文件去添加；

  - 无铅标记如果客户有要求就按照客户说明添加，如果没有要求，不能在板上任意添加；

- 其他:

  - 若有需提供外形图给客户确认的，请同时提供GERBER格式及PDF文件两种文件格式，同时拼板图必须有详细尺寸标注及单元板方向显示(含钻孔或者贴片)。详细尺寸标注包括拼板外形尺寸、单元板尺寸、板边定位孔及反光点到板边的距离尺寸；

  - 提供工作稿(光绘文件)和钢网文件给客户时，压缩包文件以客户型号命名，输出各层的命名方法有两种，请自行选择：

        - 依工程CAM在genesis中的层名命名，但不需要加上我司生产型号为文件名前缀；

        - 依客户原始GERBER文件层名命名，不能以我司生产型号命名；

预审部分： 无

CAM部分： 无