共用部分：

- 标记:

  - 顾客一般不要求加快捷标记，但需在字符层上添加字母“XS”和生产周期（WWYY）。如果文件中没有字符层，可优先加在阻焊层，其次是线路层。添加在线路层上，若为大铜皮，可先掏铜皮再添加。注意：必须在板内添加字母“XS”和生产周期（WWYY）；

- 线路、表面工艺：

  - 顾客说明文件中表面处理为有铅喷锡，直接按无铅喷锡；

- 阻焊：

  - 顾客文件中没有阻焊颜色说明外，阻焊颜色为蓝色；

- 过孔工艺:

  - 该顾客过孔工艺默认为塞孔加盖油处理，如顾客没有明确要求，按该要求执行，如与说明文件不一致，请与顾客确认处理方式；如顾客文件对过孔性质没有做明确标识，请与顾客确认哪些是过孔；

预审部分： 无

CAM部分： 无