共用部分：

- 标记:

  - 顾客一般不要求加快捷标记，但需在字符层上添加字母“XS”和生产周期（WWYY）。如果文件中没有字符层，可优先加在阻焊层，其次是线路层。添加在线路层上，若为大铜皮，可先掏铜皮再添加。注意：必须在板内添加字母“XS”和生产周期（WWYY）；

- 过孔工艺:

  - 顾客说明文件没有要求且GERBER文件过孔阻焊盖油时，默认按塞孔加盖油制作；说明文件中或GERBER文件过孔阻焊与此要求不一致时，与顾客确认过孔阻焊更改为塞孔加盖油（需明确过孔的种类）；

- 阻焊、字符:

  - 顾客文件中没有阻焊颜色说明外，阻焊颜色为蓝色；

预审部分： 无

CAM部分： 无