（A9TX）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 电测章加盖优先级别要求：

A）在焊接面阻焊层开窗4×5mm矩形（对应位置不能有导体），在该开窗加盖电测章；如果焊接面无空间，可以将阻焊开窗制作在元件面，并抓图纸指示电测试盖章；

B）如上述两阻焊层无空间时，则按BO、TO顺序加在字符层。采用10mil线宽，制作５×６mm矩形框，并抓图纸指示电测试盖章。（注：此处电测章可盖在盖油的导体上）；

C）如上述位置均不足，则采取不加电测章、板边划线作电测标识；

预审部分：

1.标记：

制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期标记

CAM部分：

- SMT方焊盘间距≥10mil，不允许有阻焊桥断裂、掉桥现象（CAM制作时在阻焊备注清楚）；＜10mil可以开整窗处理；