共用部分：
1. 标记:
1) 默认添加快捷全套标记，若板内无空间加标记，可加在附边上；
2. 板材、叠层：
1) 如果没有特殊说明，默认使用普通TG板材；≥12层板，默认使用高TG板材；
3. 线路、表面工艺：
1) 如果没有特殊说明，默认内、外层完成铜厚按1OZ处理；
4. 过孔工艺:
1) 一般依据Gerber原文件制作，如果客户设计为两面盖油，则必须要塞孔处理；对于有金手指及按键位的板，需要在ERP终检和铝片塞孔备注——必须确保过孔塞孔的饱满度；
5. 阻焊、字符:
1) PCB字符层的PN号需要做反白处理，见下图所示：
[image: image1.png]=K P/N:716633000 REV:A04

P/N:716633000 REV:AQ4

&P R GEPN TRFEHERORARR




2) 外形、拼板:
3) 此客户所有订单交货板都要拼板处理，如果客户未提供拼板方式，默认添加8MM宽的附边，倒R=3MM，拼完板后必须要发客户确认拼板方式。（订单中需要提供至少一块报废板）;顾客要求工艺边上内外层全部用正方形分流点，不要用圆点，参见如下图：
              [image: image2.png]



6. 其他:
1) 所有工程确认请固定发至居俊邮箱Email:jun_ju@xacsz.com.cn；电话：0512-65759680-5614，手机：15950002709；
预审部分： 无
CAM部分： 无
