（C013）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用5,6,7 | 从预审移动到共用 | 20190305 | 、 |
| 预审2,34,5,6,7,8 |  | 20190301 | C01320190218 |
| 共用1,2,3,4预审3 |  | 20190228 | C01320190218 |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| Cam1 | Erp备注 | 20180608 | C01320180602 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1. 阻焊油问题

- 若反光点焊盘开窗露线，则允许切除上线部分开窗，以保证导线不露铜；若反光点焊盘开窗露铜皮，则允许刮掉铜皮。若NPTH孔阻焊开窗露线或露铜皮，则允许切除上线或铜皮部分开窗，以保证导线或铜皮不露铜。

- 文件中有绿油上元件焊盘时，应修改阻焊窗，保证绿油不上元件焊盘。

- 若金手指单个开窗，则可修改为开满窗；距金手指顶端0.5mm范围内的过孔作盖绿油处理。

- 对于无BGA的板，过孔的阻焊开窗按设计文件制作。

- 对于有BGA的板,距BGA器件1mm范围内的元件面过孔作塞孔处理,若焊接层过孔有阻焊开窗，则元件面绿油塞孔，焊接面按原文件制作，其余过孔按（4）项制作;

- GERBER文件中SMD焊盘间（包括插件孔焊盘）需保证有绿油桥，无法保证阻焊桥时，可适当修改焊盘大小以保证阻焊桥。

2. 字符问题:

- 板外的字符一律做删除处理。

- 字符有重叠时，少量则允许移位；多则EQ确认。

- 允许字符上过孔焊盘，如有字符入孔且数量较多时，与顾客确认。

- 字符不允许上元件孔焊盘和SMT，允许移字符、刮字符。

- 若有字符在大的喷锡面上，则按GERBER文件制作，允许字符上大锡面

3. 外型及孔问题：

- 若顾客没有注明孔是否金属化，则可将线路焊盘与孔等大，且无电气连接性能的孔当作NPTH处理。

- 若有重孔时，则允许删除去其中重叠的小孔。

- 对于需V-CUT的板，若顾客无注明，则按V-CUT间距为20mil，V-CUT角度300处理。V-CUT板厚设计在0.8mm ～2.5mm范围内，板厚≤1.6mm时,筋厚按0.4+0.15mm控制；板厚>1.6mm时, 筋厚按0.5+0.15mm控制; V-CUT线的垂直边最大尺寸不应超过16″.

- 对于桥连的板，桥宽、桥连位置若无注明，则按桥宽1.6mm处理，每3”单位设计
        2个桥连。如下图：

- 对邮票孔的板，若无注明，则按孔径1.0mm，相邻孔中心距1.25mm，一组5个
        孔来处理。

- 如顾客提供的图纸标注的外型尺寸与设计文件不一致时，须与顾客确认。

- 外形的内角允许有直径为0.80mm以上的弧度。

- 对于顾客无特殊要求情况下，金手指倒角深度0.50mm,角度取450

4. 工程处理准则

      - 内层孤立焊盘（即非功能焊盘）可以删除。

      - 多层板内层铜面离板边距离<15mil时，允许刮铜离边15mil，以免内层露铜。如果刮铜会造成内层线减细或断线时，具体的处理方法须EQ确认

      - 若外层线路铜离板边距离<8mil时，则允许刮铜离边8mil，如须做V-CUT而铜离V-CUT线距离<20mil时，则允许刮铜离V-CUT线20mil。

      - NPTH孔对应线路层上的焊盘均可删除，如NPTH孔落在大铜皮上，则孔内无铜。

      - NPTH孔到线路的距离不小于9mil，如距离小于9mil则可移线或刮铜离孔边9mil。

      - 对于线路上的一些断开的线头，须EQ确认。

      - PTH孔的焊盘与孔径等大时，可按负焊环制作，无须加大焊盘。

      - 焊盘与导线的连接面积太小时，允许在接触部分增加泪珠铜，达到增加连接面积的效果。在多拼板交货的附连边允许加铜皮。

      - 对线路层上尺寸为0的元素，默认修改为6mil，但需要顾客EQ确认。

      - 网格间距小于6mil（对应基铜厚度为18µm或35µm，基铜为70µm时网格间距最小为8mil）时，允许修改为大面积填实铜皮或改小网格线宽以达到间距要求。

      - GERBER文件的线路层中建议满足：

元件孔焊盘的直径≥+18mil；

过孔焊盘（VIA PAD）直径≥16mil，过孔孔径接受负公差；
过孔允许缩小孔径

线宽/线距≥5mil，局部（如BGA处）≥4mil；

线到焊盘的间距（Clearance）≥5mil，局部（如BGA处）≥4mil；

同一网络的间隙＜4mil时允许填实

在局部位置不满足间距要求的情况下，允许对相应的线路位置做≤1.5mil
的移动，以满足间距要求（差分阻抗线路不得移动）。

负片效果的电（POWER）、地（GND）层建议满足：

8层板以下负焊盘直径≥成品孔径+26mil，环宽为13mil;

8层板以上负焊盘直径≥成品孔径+36mil; 环宽为18mil

但对于BGA区域不得修大环宽。

5. 表面处理

无要求时，水金板金厚：0.025-0.075μｍ

6. 孔环及孔铜（无要求时）：

无要求时，孔铜最小18微米，平均20微米；孔环按IPC III（内层孔环最小1mil，外层孔环最小2mil）

7.孔径公差（无要求时）：

| 类型/孔径 | PTH | NPTH |
| --- | --- | --- |
| 0-0.3mm | +0.08mm/-∞ | +0.05mm |
| 0.31-0.8mm | +0.08mm | +0.05mm |
| 0.81-1.60mm | +0.10mm | +0.08mm |
| 1.61-2.5mm | +0.15mm | +0.1mm/-0 |
| 2.5-6.3mm | +0.30mm | +0.3mm/-0 |

预审部分：

1.标记:

制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期

2. 阻焊、字符及表面处理：

若无特殊说明，默认处理方式为无铅喷锡，(亮光)绿色、字符颜色： 白色

3.阻抗：

若要求单端阻抗控制而未说明要求值则默认为50，若要求差分阻抗控制而未说明要求值则默认为100。如果顾客提供的层叠方案不能满足阻抗要求时，可自行在以下范围内调整：介质厚度调整+2mil，线宽调整+1mil，超出以上范围，需要提供更改建议与顾客确认

4.（删除）

5.板厚公差（无要求时）：

无要求时，板厚≤1.0mm，公差±0.10mm；板厚≥1.0mm,公差为±10%

6.外形公差（无要求时）：

长宽小于100mm公差±0.2mm；
		 长宽小于300mm公差+0.25mm;

长宽大于300mm公差+0.3mm
		 键槽、凹槽开口：±0.13mm；
		 位置尺寸：+0.20mm

7.删除

8.翘曲度（无要求时）：

| FR-4 | 对SMT板≤0.7%；对非SMT板≤1.0% 特殊要求SMT板（顾客制板说明中要求时）≤0.5% |
| --- | --- |
| 高频材料 | 对SMT板≤1.0%，对非SMT板≤1.5% |

CAM部分：

1.ERP备注：

阻焊及终检工序备注：不允许假性露铜