（B4S2）顾客特殊要求

1. 不允许加快捷任何标记

2. QJ和GJB验收标准的订单需要在单元板内增加PNL内的单元位置号，以及投料PNL块数，IPC验收标准的不用添加以下内容。具体添加格式：

生产编号+周期+序列号+PNL号PNL+单元位置号

例如： 8B4H601E8A0-周期-002-004102 ，8B4H601E8A0是生产编号、002 是序列号、004是PNL号、102是PNL单元位置号；分隔短线需保留，PNL号和PNL单元位置号之间没有分隔符。

具体添加规则：

①空间不足，依次可以省略生产编号、周期、pnl板号，如果没有丝印的射频板，可以不添加序列号、PNL号、PNL单元位置号。

②生产编号，周期和序列号设计在“序列号”层； PNL号+ PNL单元位置号设计在 “拼板位置号”层（拼板位置号需提供图纸指示生产：前三位是投料PNL数量的顺序号，从001开始往后顺延；后三位是每个PNL中拼板单元的顺序号，从001往后顺延）。

③PNL号、PNL单元位置号按照三位数的形式添加，其它的按常规格式添加即可；

④PNL号、PNL单元位置号允许有断号的情况发生，但是序列号不允许断号；

⑤另外如果空间不足，PNL号+ PNL单元位置号+序列号不能够一字排开，可以分行排布， PNL号在上面，PNL单元位置号在中间，序列号在最下面。