（E00G）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用1 | 1.标记：加快捷全套标记 | 20200423 | 660018顾客补充要求宋星2020-04-22顾客质量要求评审表 |
| 共用1 | 1标记 加周期 | 20191210 | E00G客户字符周期要求宋星2019-12-09顾客质量要求评审表 |
| Cam2 | 不允许阻焊套印 | 20190530 | E00G 板厚要求更新宋星2019-05-29顾客质量要求评审表 |
| CAM1 | UL | 20180913 | PZ |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

1) 无论说明文件中对标记如何要求，直接添加我司去全套标记（FP+UL)和周期（注意UL型号需根据实际型变化），无需再确认；如果空间不够，优先加周期和UL。

- 线路、表面工艺：

  - 离板边近及搭在板边的焊盘、铜皮都允许往板内削0.2~0.25mm的宽度以防止板边露铜；

2）光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

- 过孔工艺:

  - 顾客要求过孔塞孔，但存在开窗的过孔则按文件制作，无需再确认；

- 阻焊、字符:

  - 焊盘间的白油桥无法做出来的允许削掉处理，允许削字符，接受字符残缺或被完全削掉，无需再确认；

- 外形、拼板:

  - 该客户要求拼版时如果是桥连加邮票孔的方式，邮票孔和桥连按以下方式增加：桥连宽度3.0MM,，邮票孔0.5MM*5个，邮票孔孔边到孔边0.25MM,边上的两个邮票孔在桥连中心，允许破孔。如下图所示：

  - 顾客会将外形层设计在机械1层（包括板边凹槽、内槽），快捷以机械1层进行加工，其它禁止布线层图形可以忽略，无需再确认；

预审部分：

- 工程预审人员需要从顾客说明文件中识别出产品是否为“bonding” 类产品？若是“bonding”，则在ERP“报价条件”模块中勾选“bonding”选项；

CAM部分：

1.ERP备注：

在终检备注该板的UL型号，如：M1

阻焊及终检工序备注：不允许阻焊套印