（A9BP ）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用1(3),3(5),5(2),6(3,4),7(4,5),8(1) 预审:1,2 |  | 20161123 | A9bp20161133 |
| 共用部分8(4)) | 光绘确认 | 20160715 | A9bp20160724 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 若无丝印层, 可以把标记加在线路层或阻焊层，优选线路层；

  - 对于底层整面开窗时，标记可直接丝印在底层的金面上；

3)  按我司规范添加我司全套标记和无铅标示（忽略加工说明的要求），无空间添加时可不加

- 板材、叠层：

  - 对于板厚＞1mm的公差按+/-10%控制，≤1mm的按+/-0.1mm控制；

- 钻孔：

  - 对于客户要求的压接孔钻刀尺寸可以忽略，按客户要求的成品孔大小来做；

  - 在机械层有如图所示的方形框对应钻孔,此类问题需确认；

  - 对于内槽同一位置有一大一小的两个槽，按大槽尺寸制作；

  - 对于孔符与实际钻孔文件不符的，直接按实际钻孔文件制作；

  - 对于孔盘等大，无电性能连接的孔按非金属孔制作, 忽略孔表定义的属性

- 线路、表面工艺：

  - 对此客户的隔离盘都按要求来做，如有更改需与客户确认；

  - 对于客户设计的所有阻抗线都不允许移动，如有移动需与客户确认；

  - 对于部分焊盘和铜皮在板边的，都按不露铜制作，允许削贴片焊盘；

- 过孔工艺:

  - 若要求过孔阻焊半塞孔，过孔不允许露锡圈、金圈；

2) 过孔完全在焊盘上或搭在焊盘上超过一半孔径的按单面塞油处理；如果是FR4板材没特殊要求的，其余过    孔按gerber默认过孔盖油处理（BGA按照阻焊塞孔制作）

- 阻焊、字符:

  - 底层没有阻焊文件，但是有如图所示的字符在线上,按文件制作；

  - 对于字符太密集的，能移的则移，不能移的允许字符模糊和残缺；

3) 如制板说明备注双面阻焊，只给了一个阻焊文件,则需与客户确认

4) 所有类似白油块设计，一律套开对应焊盘上的白油块（箭头所示开窗pad位），其余区域需要保留字符块！如下图箭头标示

- 外形、拼板:

  - 如图,对于铣槽后剩余宽度不足2mm的，允许直接按铣通制作；

  - 若文件中已有圆角设计，请按文件制作；若文件中未设计圆角，单元板按R0.5mm圆角，工艺边按R1.0mm圆角，忽略制板说明中R2.0mm的要求；

  - 如图，孔符层板边有框,外形都按keepout层(gko层)制作；

4) 提供拼版图时，按照提供的多拼版图交货制作，忽略单拼要求

5) 外型异形板空余位置需要工艺边填充，如下图所示空位

- 其他:

  - 所有订单均需回传GERBER文件给客户；同时提供贴片文件,无需要光绘确认.

  - 对于销售会指明参考哪个订单，如果确认的问题在参考的订单已经有确认过，这时需将参考板的工程确认单也附上；

  - 有两套文件（指光绘回传与GERBER）,以GERBER文件为准；

预审部分：

- 工程对所有提供有网表的需要做网表对比，不论有无问题均要在工程确认单中反馈；没有提供IPC网表的，一律不做网络对比

2.  顾客说明中含“无铅，沉镍金”描述的，一律按照“沉镍金”工艺即可，无需确认

CAM部分： 无