（AAXJ）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分1（2） | 阻抗测试报告 | 20161124 | Aaxj20161136 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

该顾客要求必须在工艺边上加阻抗测试条：

- 客户有工艺边时，在工艺边上加我司阻抗测试条，工艺边宽度不够时，可以加宽，再与客户确认

- 客户没有工艺边时，增加工艺边加我司阻抗测试条，与客户确认

预审部分：

客户要求加我司全套标记，包括周期,如果制板说明与此要求冲突需要与客户确认

CAM部分：

- 此客户所有有阻抗要求的板，工程CAM按如下要求操作：

  - 在阻抗测试备注：用黑油笔在附边上按测试顺序编号；与测试报告需要对应起来

  - 阻抗测试流程编写到终检后面（存在多次终检时，阻抗测试流程编写到第一个终检后面）；

  - PNL内可添加阻抗条，也可不添加阻抗条，CAM可根据利用率情况进行选择。此客户生产只测试交货板内的阻抗，对于PNL中的阻抗条，不做测试；

2.阻焊

如顾客设计阻焊桥超过我公司能力，需要与顾客确认，不可随意删除；若顾客阻焊层设计为单个开窗或开窗之间有间距的（包括同网络之间），不可随意填掉间距连成通窗，设计阻焊桥超过公司能力时，需要与顾客确认（如下图事例）