（E004）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用 | 4.光绘要求 | 20220607 | 660474E004不需要光绘确认杨冰辉2022-06-06 |
| 共用 | 3.拼板要求 | 20210721 | 660474-关于阴阳拼板要求梁昌森2021-07-15660474民品顾客质量要求评审表 |
| GY2 | 6-8层 | 20190415 | 销售 |
| GY1(2) | 孔到隔离环距离 | 20190305 | E00420190302 |
| 预审2,3 | 材料、其他 | 20190104 | E00420181225 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 其他:

  - 打叉板：

      - 6拼及6拼以下的拼板，每批次含打叉板的拼板数量≤6%的出货板拼板总数量；

      - 6拼以上，每批次含打叉板的拼板数量≤10%出货板拼板总数量；

      - 以上要求只针对新单，NP单由销售下更改单处理；

2. 孔到隔离环距离

4层及4层以下（非芯板与芯板压合）订单，客户设计的孔到隔离环距离为5.9mil(且不允许修改)，经技术中心评审可以制作，无需评审；

6-8层允许修改孔到隔离环6.7mil，无需确认

其他情况和大于8层订单按公司能力控制，不满足要求须评审制作

3.拼板要求

当客户要求阴阳拼板时候且需要我司自行设计时，需要检查阴阳拼板后是否满足上下镜像后，PCB在水平旋转180°，图像还是完全一致，客户达到顶底层可以用同一张钢网；（正面背面零件一致）

当客户有提供阴阳拼板设计但是不满足上下镜像后PCB在水平旋转180°，图像完全一致的情况时请与客户EQ确认。

4.光绘要求：不需要做光绘确认，直接提供光绘文件给客户留档。

预审部分：

- 标记:

制板说明中无要求时,不加快捷标记，不加周期

2.材料：

制板说明中板材要求为（FR-4常规时）,我司直接使用普通FR-4或使用中TG板材，盲埋孔板可以使用高TG板材，其余工艺若要使用高TG材料,则必须发EQ与客户确认,

3.其他：

1)客户如果提供了参考板的拼板文件，其中拼板方式需与我司的的拼板方式完全一致，因为要共用钢网。若有拼板方式不同请与客户进行EQ确认，同时需要检查拼板文件和客户原始文件除了正常补偿外电器性能、阻焊、字符、钻孔、外形是否一致，若有不一致需要EQ确认。

CAM部分： 无