共用部分：

- 标记:

  - 顾客型号（P/N）中以“EMB” 和 “PCB”字母开头的订单，只加快捷的UL logo和Date code, 不允许加FP logo(即快捷商标）；

预审部分： 无

CAM部分： 无

FPC(刚柔板要求):

- 为解决实际板中拼板单元之间由于涨缩而导致与钢网有所偏移，现客户要求其所有拼板交货的订单，需要根据图纸测量实际板涨缩数据，每批至少抽测3sets。测量方法：从工艺边上其中的一个反光点（若工艺边无反光点则取板内的某个反光点或贴片焊盘）到每个unit的某个固定焊盘的距离尺寸。出货报告中须随附相应的尺寸测量报告，报告格式如附件。图纸由工程CAM提供传递给到生产执行测量要求；