共用部分：

- 板厚公差：

板厚                      板厚公差

小于等于1.0                +/-0.1mm

小于等于1.6大于1.0        +/-0.14mm

小于等于2.0大于1.6        +/-0.18mm

小于等于2.4大于2.0        +/-0.22mm

小于等于3.0大于2.4        +/-0.25mm

大于3.0                    +/-10%

- 外形公差：

外形尺寸小于等于300MM  公差+/-0.2 mm

外形尺寸大于300MM      公差+/-0.3 mm

内槽公差+/-0.13 mm

- 翘曲度：

无SMT板              按0.7%

板厚< 1.6mm的SMT板  按0.7%

板厚≥1.6mm的SMT板   0.5％,同时最大弓曲变形≤1.5mm

4. 过孔阻焊：

我司在原有设计文件上有增减过孔开窗的改动时，请和客户进行EQ确认！（BGA区域的过孔我司直接删掉开窗做塞孔造成客户投诉）

预审部分：

1.顾客制板说明中无标记要求时，请不要加我公司全套标记（包括周期），若制板说明有标记要求，则按制板说明中的要求

2.附图所示说明，即需要加周期标记

CAM部分：

1.对于有SMT的板，不允许有打叉板

2.默认金手指倒角45度