共用部分：

1.客户原始文件如果设计的阻焊有阻焊桥，一定要做阻焊桥，如果SMT间距超工艺能力不能做阻焊桥，需要跟客户确认。当客户原始文件SMT是开通窗的，可以按客户的原始文件制作开通窗。

2. 如果BGA之间设计有阻焊桥的必须要保证阻焊桥，如果无法保证，需要与客户确认

预审部分： 无

CAM部分： 无