（V33R）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分1 | 回流焊要求 | 20201013 | 20200922 陈昕邮件20200928周炜专邮件 |
| 共用3（3） | 无铅喷锡 | 20190107 | V2r120190104 |
|  | 翘曲 | 20181218 | 工程 |
| 终端0001共用4（1） | 阻焊油墨 | 20181217 | V2R1，V3C3,V3GI-0001,S79G, V2YQ-V3HB,B50Y B321 V33R-000120181217 |
| 终端0001 | 绿色哑光用PSR-2000MT | 20180228 | V2YQV2R120180214 |
| PTH TO NPTH | +0.08MM TO +/-0.08MM +0.2MM TO +/-0.2MM | 20180124 | 协议 |
| 终端0001 |  | 2026/7/30 | V33R20170702 |
| Ys5 | 材料 | 20170420 | 20170432 |
| 预审:2;3;5;CAM:5 | 验收标准,翘曲度,外形拼板 | 2016.03.16 | V2YQ20160227 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 100%回流焊要求：客户设计符合如下任何一项要求时在电测前添加回流焊流程

HDI

混压板

按照公司密集孔规则，当对应板子需要执行“跳钻”命令时

外层RTF铜箔

按PCN20181002自动识别出有“无铜区”时

埋铜块

V33R的终端客户Siements Schweiz AG：终端顾客代码：V33R-0001 终端客户要求优先于V33R要求

预审部分：

CAM部分：