当没有特别说明情况下，按照下列条款进行制作

共用部分：

1.NPTH孔对应线路层为大铜面，允许正常削铜避免NPTH孔漏铜

2.锥形孔或阶梯孔参数矛盾时，忽略深度要求，其它参数按客户要求（标准锥形孔从底层钻，角度82度，大孔孔径300mil）

3.钻孔孔径比焊盘大或等大，且没有任何电气连接，直接按照非金属孔制作

4.钻孔定义为非金属孔，但对应线路有比孔大的焊盘，此类孔直接按照金属孔制作

5.fab层中的外形与其他层的外形不一致时，直接以fab层的外形为准制作

6.如果SMD焊盘漏开窗，直接添加正常的开窗制作

7.顾客无特殊要求时，板内内层空白区域允许加分流块，分流点距离板内物件至少300mil，相邻层的分流点需错开，外层不允许加分流块

预审部分：

1.fab或txt说明文件中外形尺寸与gerber文件不一致时，以gerber文件为准

2.说明文件中的完成板厚与gerber文件中不一致时，以gerber文件中的说明为准（MK1和MK2标准板厚为93mil，MK4标准板厚为125mil）

3. 铜厚若无特别说明，按内层铜厚0.5OZ，外层完成铜厚1OZ 制作

CAM部分：