（AC6K）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	预审9
	有“MKYL1”字样订单的材料要求
	20210529
	PCB加工工艺要求说明聂亚坤2021-05-17AC6K民品顾客质量要求评审表

	共用1
	标记3）有MKYL1字样的订单标记要求
	
	

	共用2
	删除原来共用2添加追溯码的要求
	
	

	共用2
	供应商追溯代码“E”添加要求
	20200318
	/

	预审8
	EQ命名
	20200108
	AC6K工程EQ回复申请单王梦婷2020-01-03顾客质量要求评审表

	GY(2)
	描述修改
	20191108
	AC6K20191108

	GY(2)
	更新GY2部分
	2019.10.15
	销售

	GY
	标记3）
	200190805
	AC6K顾客补充要求表--AC6K聂亚坤2019-07-29顾客质量要求评审表

	
	删除)ERP终检指示的验收标准填写“AC56验收标准”；
	20190604
	工程

	GY6(10)
	收件人
	20180528
	Ac6k20180512

	
	等同ac56
	20171116
	AC6K20171129

	共用6（10）
	提供外形尺寸图
	201070934
	Ac5620170934

	等同E000
	
	
	AC5620160924

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) PCB需加我司UL相关标识，必须包括：公司Logo、UL标记（UL number、认证型号）、生产周期，如果板卡内无适合的空间时，允许添加在工艺边上，如果工艺边的宽度不够，可以修改工艺边的宽度（须与顾客确认）
2) 对于单板交货板卡没有空间添加UL标识的，工程需在ERP中型号备注：在出货时需要在外包装上粘帖UL相关信息标贴
3)客户文件描述中包含“印制板-MKYL1”字样的所有PCB，板内空间充足时必须添加我司全套标记(UL+logo）+周期（YYWW)，位置不足时可只添加我司logo+周期.
2. 钻孔（顾客允许元件孔孔径在+0.05/-0范围内调整）：
1) 对于顾客提供的文件中焊盘≤孔径，且无电气连接性能的孔按照非金属化（NPTH）孔制作（无论文件中该孔设计属性为金属化或者非金属化）；
2) 金属化（PTH）孔孔壁最小孔铜≥20um，平均铜厚≥25um；机械埋孔、盲孔孔壁最小孔铜≥18um，平均铜厚≥20um；孔壁粗糙度≤30微米
3) 对于顾客提供的文件中孔径公差为+/-0.00或者无公差要求的孔，孔径公差按照表1进行控制：
	基本孔径
	孔类型
	公差

	＞12MIL
	PTH
	±4MIL

	＞12MIL
	   NPTH
	±3MIL


表1（单位：mm）

         对于所有≤12MIL的PTH，孔径公差按照+0.08mm/-∞控制

      4）NPTH槽：槽长/槽宽≥2时，槽长、槽宽的公差为±4mil；槽长/槽宽＜2时，槽长、槽宽的公差为±5mil

          PTH槽：槽长/槽宽≥2时，槽长、槽宽的公差为±5mil；槽长/槽宽＜2时，槽长、槽宽的公差为±6mil

      5）若有重叠孔时，重孔直接删除小孔，叠孔或交叉孔须与顾客确认

      6）阶梯、锥形孔尺寸公差：角度公差：±100；孔口直径公差：±0.15mm；孔深度公差：±0.15mm
3. 线路、表面工艺：
1) 同网络的图形线路间隙≤4mil（0.1mm）时，若填实，须与顾客确认
2) 电镀镍金工艺的板卡，要求金层厚度≥0.05um，镍层厚度≥2.5um；
3) 插头镀金工艺的板卡（包括局部镀硬金），要求金层厚度≥0.8um，镍层厚度≥2.5um；
4）焊盘≤20mil，公差按±2mil控制；焊盘＞20mil，公差按±10%控制

5）顾客文件中无特别说明时，允许在工艺边上加铜（方形、圆形或大铜皮）

6）若为了镀金加引线，则须将加完引线的图形文件与顾客确认

7）PTH盘孔等大，且有电性能连接，须与顾客确认是否加大焊盘

4. 过孔工艺:
1) 光绘文件中位于SMT焊盘上（单面开窗焊盘或铜箔上）的过孔，要求塞孔处理，允许绿油圈超过过孔孔径单边≤3mil
2) 光绘文件中单面开大窗的过孔为测试点，要求不塞孔，开窗面按照光绘文件制作，非开窗面阻焊开小窗；
3) 定位螺丝孔焊盘内的过孔（星月孔），不要求阻焊塞孔处理：
                   [image: image1.png]



4) 过孔孔径≤12mil需要塞孔处理，过孔孔径>12mil的需要开小窗处理。如果这些过孔符合1）条中的情形时，按照1）条要求处理；如果这些过孔符合2）条中的情形时，按照2）条要求处理；如果这些过孔符合3）条中的情形时，按照3）条要求处理；
5）BGA区≤12mil的过孔均需要塞孔，BGA区过孔符合2）条中的情形时，与顾客确认，按树脂塞孔。

6）背钻孔深度公差：板厚≤3.2mm时，公差按±8mil控制；板厚＞3.2mm时，公差按±10mil控制

5. 外形、拼板:
1) GERBER实际尺寸与说明文件尺寸要求相差大于等于0.01mm时需要与客户确认；
2) 外形公差按照表2要求进行控制：
	基本尺寸
	公差

	≤600
	±0.13

	＞600
	±0.15


表2（单位：mm）

3) 对于提供的设计文件中没有可用的外形成形定位孔的，允许在板内空白处添加数量不多于2个的外形成型定位孔，要求该定位孔只能为非金属化（NPTH）孔，孔径≤3.0mm。添加后须与顾客进行确认；
4) 对于甲方要求V-CUT的板卡，按照甲方提供的拼板图中标注的V-CUT线为准，V-CUT角度30度，当板厚T＜1.6mm，V-CUT筋厚X为0.4±0.1mm，当板厚T≥1.6mm，V-CUT筋厚X为0.5±0.1mm，所有采取V-CUT制作的PCB，偏移量≤0.13mm。见下图：
                               [image: image2.jpg]Y om
N




5) 对于甲方无特别说明的金手指板卡，金手指倒角深度0.5-0.8mm，角度60度；
                         [image: image3.png]0.5-0.8mm

7

7
T

%
{ 60°
7





6) 顾客提供拼板方式采用邮票孔的，允许适当调整邮票孔的尺寸、间距以便于分板，无须确认；
7) 对于提供的文件中有两个拼板附边（工艺边）的，如果文件中没有在拼板附边上添加定位孔和光学定位点，要求工程必须在附边（工艺边）上增加4个3.175mm的定位孔和8个光学定位点（顶层底层各4个），添加位置及光学定位点尺寸见下图，对于外形特殊、工艺边宽度不足导致无法按照要求添加定位孔与光学定位点的，允许在2mm范围内调整定位孔与光学定位点的位置，无须与顾客确认；
           [image: image4.png]@Qcmmer Ring — D2.0mm
q PAD - D1.0mm

Solder Mask MARK
SCALE: 21
SEE DETAIL "MARK" A
[scaLE: 21 1.0mm X45:7 HOLE ~D3.175mm(NPTH)
€ 3 =
5 1.5mm ETe
= * | E
& =
& Sy 1.5mm
1.0mm ><45X HOLE ~D3.175mm(NPTH) B
SEE DETAIL "MARK" SCALE: 21

®.) (@

XSEE DETAIL "B" SEE DETAIL ”B”J

SEE DETAIL "B"

/SEE DETAIL "A"

) QQ





6. 其他:
1) 客户要求使用附件工程问题确认模版进行相关的工程问题确认，工程问题填写注意事项见附件:
                            
[image: image5.emf]E000.doc


2) 注意文件提供的Outline层，其中有需要做槽的情况，通常会标明槽的属性，如果没有标明属性请与客户确认;如槽对应钻孔层有比槽小的钻孔，可删除对应钻孔以槽大小为准；Outline层会有孔属性标识，如果没有须与顾客确认
3) (删除)ERP终检指示的验收标准填写“AC56验收标准”；
4) 顾客制板说明中没有要求时，板材使用IT-180A；
5) 顾客制板说明中没有要求时，阻焊油墨使用海田：HSR-200或NanYa  LP-4G；
6) 顾客制板说明中没有要求时，字符油墨使用联致互应：R-500 M-211 ZW；

7) 不论顾客制板说明中是否有表面工艺处理要求，表面工艺均更改为按化学沉金制作

8) 顾客制板说明中没有要求时，在字符层加无铅标记；
    9) 若销售订单模板中备注为批量订单时，必须与顾客确认光绘后再下线。 

10) 顾客要求CAM制作完成后，提供外形标注尺寸图（不管是否拼版）都发给销售和客户，邮箱：liuxp@chinafastprint.com；sales.sz5@chinafastprint.com ；MinLu@han-shine.com；)，可以参考如下附件的PDF标注尺寸图，文件名为客户型号
                                
[image: image6.emf]用客户型号命名.pd f


预审部分：
1. 工程在设计阻抗要求时，可以在0.5mil内调整线宽，可以在1mil内调整差分间距，如果调整超过上述范围，须与顾客确认；

2. 影响阻抗要求的叠层厚度可以在1mil内调整，如果调整超过1mil，须与甲方确认；
3. 翘曲度：板厚小于等于1.6时，按照0.7%控制；板厚大于1.6时，按照0.5%控制
4. 若板中有按键（如下图），同时表面工艺为非金板时，须与顾客确认

                        [image: image7.png]



5. 线路层中有0大小物件时，须与顾客确认

6. 顾客提供的与PCB制作无关的文件（如：*。Dsn，*。Gpf）可不理会

7.  顾客设计要求通过光绘层的OUTLINE层与WORD文档形式传递，包含一些基本的设计信息，如板厚、层叠、表面处理等，如果存在非OUTLINE层技术说明，须与顾客确认

 8. 如销售要求使用英文模板确认，采用我司标准的excel EQ英文模板且用英文确认即可，无需使用客户方word文档模板；另外Excel EQ 命名采用客户型号+我司型号

如：EQ-印制板-MKYL1-500030140317-03-SMD-61901013620-2AC6K00TA0
9. .客户订单描述有“印制板‐MKYL1”字样的，无材料要求时，默认使用高TG板材，可选型号IT-180A，S1000-2M以及TU768,若客户订单有指定型号且与列举的3种型号不同时，需与客户确认使用列举的3种型号中的一种。
CAM部分： 

1. 无特别说明时，不允许字符上大铜面（锡面或金面）；接受字符被削

2. 允许字符上过孔焊盘

3. NPTH孔阻焊开窗露线或露铜，允许缩小开窗，保证不露线或不露铜

4. 反光点焊盘阻焊开窗不露保护圈线，如果露线，允许缩小焊盘开窗，以保证不露保护圈线

5. 器件孔没有阻焊开窗的（包括单面开窗的），须与顾客确认是否加阻焊开窗

6. 金手指需开整窗，距离手指顶端0.5mm范围内的过孔做塞孔处理

7. SMD焊盘间距＜8mil时，允许阻焊开整窗

8. NPTH到图形线距小于8mil时，允许移线或削铜

9. NPTH落在大铜皮上时，允许削铜，不允许孔边露铜

10. 内外层完成铜厚须要满足IPCIII

_1234567890.doc
E000顾客特殊要求

1 、E000客户要求使用附件工程问题确认模版进行相关的工程问题确认，工程问题填写注意事项如下：
 1).模板适用于迈瑞的研发样板、PCB量产板 
 2).依据范例的形式填写红色部分； 
 3).工程确认时，如有图片，“图片说明栏”里面请直接切图贴进去，                   不要把图片以嵌入式附件的形式展示； 
 4).存在多次确认时，请在前一次的基础上进行增删，确保每一次的确认是最新完整的结果； 
5).确认内容多，PCB厂家可自行依据模板形式增加确认栏，但不得更改模板形式，否则视为无效；

6)，客户确认人为迈瑞马道文：0755-81885352  madaowen@mindray.com。

                             

[image: image1.emf]2012-PCB物料承认 书模板.doc


      

[image: image2.emf]2012-PCB物料承认 书模板（范例）.doc




2 、 如果顾客提供的文件没有特别说明，光绘文件包中的DXF文件、PDF文件、钢网文件、贴片坐标文件为提供PCBA加工使用文件，工程在制作时可不予理会；

_1391528383.doc







			


[image: image1.png]mindray Gl

& & B B oWk ¥R








			MINDRAY SPECIFICATION



迈瑞公司物料承认书


			文件编号： E-12-





			


			


			版    本： 1.0





			


			


			页    码：共 4 页





			


			


			密    级： 普通





			物料编码


			050-000210-01





			物料描述


			





			物料型号


			





			供 应 商


			XX某某公司


			供应商编码


			MBPXXX





			初始机型


			





			拟制：


			审核：


			批准：


			供应商：





			日期：


			日期：


			日期：


			日期：





			相关文档





			文件编号


			文件名称


			版本





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			修订记录





			版本


			修订内容概述


			修订人


			审核人


			批准人


			修订日期





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			磁 盘 文 件 名 称


			字 节 数


			复 核


			日 期





			


			


			


			





			深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司



总部：深圳市南山区高新科技园南区科技十二路迈瑞大厦      邮编：518057



Tel：+86(755)-26582888       Fax：+86(755)-26582680       http://www.mindray.com.cn





			备注及其它特记事项：



*PCB/FPC物料承认书模板MRSZ/R06N01.052.03(2.0)








目录



2目录




31
目的




32
相关文件




32.1
gerber文件




32.2
加工工艺要求




33
供应商的工程更改内容（IQC可以据此检查来料与上述相关文件不一致项目）




44
来料检验（指导IQC作来料检验）




44.1
包装与标识检验




44.2
外观检验




44.3
尺寸与功能检验








1 目的



· 弥补gerber文件设计时对不同供应商加工过程的差异性不能兼顾；



· 使供应商对文件的更改内容在迈瑞公司内部受控使用；


· 在转厂过程中对之前的更改内容做到有效传递；


· IQC可以根据此物料承认书对供应商的更改内容做检验。



· 为优化设计的可制造性提供依据。


2 相关文件



2.1 gerber文件


· 文件编号：050-000210-01


· 文件版本：1.0


2.2 加工工艺要求



· 文件编号：/


· 文件名称：/


3 供应商的工程更改内容（IQC可以据此检查来料与上述相关文件不一致项目）



			序号


			项目


			确认内容





			1


			原文件要求


			





			


			更改后内容


			





			


			图片说明


			





			


			答复


			








			序号


			项目


			确认内容





			2


			原文件要求


			





			


			更改后内容


			





			


			图片说明


			





			


			答复


			








			序号


			项目


			确认内容





			3


			原文件要求


			





			


			更改后内容


			





			


			图片说明


			





			


			答复


			








			序号


			项目


			确认内容





			4


			原文件要求


			





			


			更改后内容


			





			


			图片说明


			





			


			答复


			








			序号


			项目


			确认内容





			5


			原文件要求


			





			


			更改后内容


			





			


			图片说明


			





			


			答复


			








4 来料检验（指导IQC作来料检验）


4.1 包装与标识检验



· 包装纸箱应完整，无挤压变形；



· 包装纸箱外应贴有标识卡，标识卡内容应正确。



4.2 外观检验



· 依据《通用PCB板检验规范》执行。



4.3 尺寸与功能检验



· 尺寸依据图纸检验。



















































































第1页 共4页


第2页 共4页





_1331017365







_1398238900.doc







			


[image: image1.png]mindray Gl

& & B B oWk ¥R








			MINDRAY SPECIFICATION



迈瑞公司物料承认书


			文件编号： E-12-





			


			


			版    本： 1.0





			


			


			页    码：共  页





			


			


			密    级： 普通





			物料编码


			





			物料描述


			





			物料型号


			





			供 应 商


			广州兴森快捷电路科技有限公司


			供应商编码


			MBP003





			初始机型


			





			拟制：


			审核：


			批准：


			供应商：





			日期：


			日期：


			日期：


			日期：





			相关文档





			文件编号


			文件名称


			版本





			


			


			





			


			


			





			


			


			





			修订记录





			版本


			修订内容概述


			修订人


			审核人


			批准人


			修订日期





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			





			磁 盘 文 件 名 称


			字 节 数


			复 核


			日 期





			


			


			


			





			深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司



总部：深圳市南山区高新科技园南区科技十二路迈瑞大厦      邮编：518057



Tel：+86(755)-26582888       Fax：+86(755)-26582680       http://www.mindray.com.cn





			备注及其它特记事项：



*PCB/FPC物料承认书模板MRSZ/R06N01.052.03(2.0)








目录



2目录




31
目的




32
相关文件




32.1
gerber文件




32.2
加工工艺要求




33
供应商的工程更改内容（IQC可以据此检查来料与上述相关文件不一致项目）




44
来料检验（指导IQC作来料检验）




44.1
包装与标识检验




44.2
外观检验




44.3
尺寸与功能检验








1 目的



· 弥补gerber文件设计时对不同供应商加工过程的差异性不能兼顾；



· 使供应商对文件的更改内容在迈瑞公司内部受控使用；


· 在转厂过程中对之前的更改内容做到有效传递；


· IQC可以根据此物料承认书对供应商的更改内容做检验。



· 为优化设计的可制造性提供依据。


2 相关文件



2.1 gerber文件


· 文件编号：


· 文件版本：


2.2 加工工艺要求



· 文件编号：/


· 文件名称：/


3 供应商的工程更改内容（IQC可以据此检查来料与上述相关文件不一致项目）



			序号


			项目


			确认内容





			1


			原文件要求


			





			


			更改后内容


			





			


			图片说明


			





			


			答复


			








			序号


			项目


			确认内容





			2


			原文件要求


			





			


			更改后内容


			





			


			图片说明


			





			


			答复


			








			序号


			项目


			确认内容





			3


			原文件要求


			





			


			更改后内容


			





			


			图片说明


			





			


			答复


			








			序号


			项目


			确认内容





			4


			原文件要求


			





			


			更改后内容


			





			


			图片说明


			





			


			答复


			








			序号


			项目


			确认内容





			5


			原文件要求


			





			


			更改后内容


			





			


			图片说明


			





			


			答复


			








4 来料检验（指导IQC作来料检验）


4.1 包装与标识检验



· 包装纸箱应完整，无挤压变形；



· 包装纸箱外应贴有标识卡，标识卡内容应正确。



4.2 外观检验



· 依据《通用PCB板检验规范》执行。



4.3 尺寸与功能检验



· 尺寸依据图纸检验。



















































































第1页 共4页


第4页 共4页





_1331017365








_1234567891.pdf


Job: 2ac5600aa0  Step: set
Lyr: biaozhu 


11 Sep 2017,09:38 PM






