（S444）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

- 由于对方无法及时接收邮件，工程问题确认附件整理完后，先电话与顾客沟通我们的建议选项，预审人员根据电话沟通的结果帮顾客把建议项选上，再发邮件给顾客和客服中心，该单等顾客（或客服中心）回复邮件确认后，在转给下一个环节。

- 此顾客需要增加序列号：

（1）序列号格式：NO.3YYMM000X，各部分内容解释如下：

NO.＿＿＿＿: 这个是固定的，新单顾客会自己设计，“3YYMM000X”这一整串数字需印在横线上；NOPE单由我们自己加，包括这条横线（可以直接设计到字符层）

3： 这个是固定的，代表我司在顾客那里的供应商代码

YYMM:  YY代表年份,MM代表月份

000X： 代表序列号,每批订单的序列号由销售提供

（2）字体高度和线宽要求：字高50mil，字符线宽8mil。

（3）新单序列号根据顾客设计的“NO.＿＿＿＿”的位置添加；NOPE单此序列号印在底层字符较空旷的位置（尽量避开禁止布线区域），如果顶层字符有空间也需要同时增加序列号；如果没有顶底层字符，则增加两层字符印序列号。

（4）个别面积太小的板没有空间印序列号时可以不印序列号。

3. 需要做孔电阻测试，在外层AOI后增加孔电阻测试流程。

4.标记：制板说明中无要求时，加FP标记，加周期标记。

5.验收标准：制板说明中无要求时，GJB362B-2009。