（B5YQ）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用1 | 序列号 | 20200323 | / |
| 预审1 | 标记 | 20190109 | B5YQ20190119 |
| 共用部分：2，3；CAM部分：1 | 二维码要求 | 20200925 | 110061/B5YQ栾海娟2020-07-16 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.序列号:

客户接受序列号不连号;流程设计：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

备注：P3工厂按小板流程制作（铣开后再印刷序列号）

2.二维码要求：

当制板说明中要求印二维码时，按如下要求：

①二维码构成：

由11位二级图号+11位七级图号+8位流水号构成

二级图号与七位图号顾客说明文件中会有，制板说明中会有第一个序列号，序列号允许断号，但不允许重复，例如：二级图号为AM7851778XX,七级图号为AM2852369XX,如果第一个序列号为1，则第一块板二维码为：AM7851778XXAM2852369XX00000001，以此类推。

②原件面和焊接面均需要印二维码。

③DATAMARTIX格式，二维码印在设计的丝印框内(成品板丝印框不需要做出来)，二维码尺寸为：6*6mm。

3. 二维码补充要求：

如果B5YQ客户要求二维码中含有“汉字”，新单和Nope更改单工程预审优先与客户EQ确认能否将二维码中的“汉字”更改为“阿拉伯数字”。

预审部分：

1.标记：

不管制板说明是否有要求，只添加周期标记，不加其他任何标记

2.IPC网表：

所有订单都需进行IPC网表比对，如文件中无IPC网表，需与客户沟通提供网表。针对NOPE更改单，如涉及电性能更改的，也需按此操作

CAM部分：

1.对于二维码和QR码要求与序列号一致时，在MES系统和生产图纸中进行备注。