（B4M8）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

1.验收标准默认为(单、双面)QJ201B-2012/（多层）QJ831B-2011。

2.翘曲度不大于0.75%。

3.如无特殊要求板厚公差+/-10%，如果板厚小于1mm按照+/-0.1mm。

4.外形尺寸公差为±0.2mm。

5.字符颜色默认为白色、阻焊油墨默认绿色，如加工说明与此冲突时提出与客户确认。

6.添加序列号，序列号规则：生产工号（只添加前8位）+周期（WWYY）+序列号（001开始顺延）,序列号允许断号（丝印流水号设计在“字符”流程后）。7.表面处理默认有铅喷锡，非此工艺时提出与客户确认。

8.标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

FPC要求:

1.刚挠结合印制板验收标准为：GJB7548-2012。