（B302）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用2 | e.白油块厚度要求 | 20200514 | 110017B302顾客补充要求 - 1王浩2020-05-14顾客质量要求评审表 |
| 共用2 | 白油块 | 20191101 | 110017B302顾客补充要求王浩2019-10-29顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记: 顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期

- 白油块：

- 白油块只需要放在PCB板上空闲位置即可，后续工程确认中，不需要精确确认，参考制版工艺说明直接自行添加即可。

- 当没有工艺边时，白油块TOP面和BOT面都需要增加（7*7mm）。

- 当有工艺边时，白油块TOP面和BOT面都需要增加（7*7mm），且工艺边也需要增加5*5mm白油块，若囿于印刷精度限制，工艺边上的丝印块超边了也没关系。

- 原则上均需要增加二维码白油块，如板子密集度过高无法加下，请确认。

e．白油块厚度要保持均匀一致，厚度控制在20-35μm。（厚度要求备注在字符）

预审部分：

CAM部分：