（C105）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分 | 1 | 20210422 | C105技术协议-3.25罗蓉2021-03-31510060 （C105民品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分 | 1 |  |  |
| 共用部分 | 2，3,4,5 |  |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记: 顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期

2.阻焊设计要求

1）无要求时，允许对BGA处过孔做阻焊盖孔同时塞孔处理；

2）SMT焊盘间距≥0.23mm时，必须有阻焊桥，间距＜0.23mm时，可以删除阻焊桥。

3）无要求时，允许对金手指区域按无阻焊覆盖处理。

3.字符

1）无要求时允许对板外的字符做删除处理；

2）若客户设计字符，字符框距离焊盘＜0.18mm，允许调整到0.18mm或者直接切削字符、字符框。

4.孔

1）无要求时，默认客户设计文件的孔径为成品孔径。

5.外形

1）无要求时，允许外形内角有R1.0mm的圆弧。

2）单板尺寸最小单边≤20mm时，以V槽、桥连或者二者混合方式拼版，板厚≥1.0mm时优先采用V槽方式。

预审部分：

- 客户提供的图纸和数据文件要求不一致，且客户未在加工说明中明确处理方法时，需要与客户确认处理方法。

CAM部分：

- 允许删除内层孤立的非功能性焊盘。