（G0DN）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用1-6，预审1-2 |  | 20190312 | G0DN20181130 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记

制板说明中无要求时，不加快捷标记，加周期标记，加防静电标记

2.GERBER数据：

GERBER中有尺寸为0的元素时，需要与顾客EQ确认。

3.网铜:

网铜线宽间距超能力时，若需要变更需要与顾客EQ确认；工艺边上允许铺铜，无需与顾客确认

4.孔径：

如果变更孔径大小，需要与顾客确认（正常补偿除外）

5.过孔处理：

无要求时，≤0.55mm的过孔塞孔处理，无特殊要求时，BGA处过孔塞孔盖油处理

6.字符：

允许删除板外字符，如果有字符重叠、镜像时，需要与顾客EQ确认

预审部分：

1.表面处理：

制板说明中无要求时，按有铅喷锡

2.材料：

制板说明中无要求时，军品需要用高TG材料

CAM部分：