（V35C）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用1 共用2 预审1 | 标记1)2)3)4) 外形 拼板 翘曲度 | 20200214 | V2J2/V30P/V35C/V2SF/V2LQ/V2H7/V2LU/V2LM00-MT60-1000-001_Rev J陈素华2019-12-03顾客质量要求评审表 |
| CAM1 | 打叉板 | 20191202 | VN0001(V35C) 关于叉板要求陈素华2019-12-02顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 生产周期：WWYY；

  - 生产周期、快捷标记、UL、94V0 、客户PN和最新版本号加于焊接面（优先加于字符层）

  - 加盖“ET”电测章，位置位于快捷标记旁边,不要盖在元件的白字框内；

  - 顾客文件中没有说明，PCB板上文本“MADE IN ____ ”空格处填写（或更改为）制造国家（即：CHINA）

- 外形、拼板:

  - 顾客文件中没有要求，V-CUT角度默认：30+/-5°

预审部分：

- 翘曲度0.70%控制

CAM部分：

1.打叉板：不允许叉板出货