（S92P）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 4.取消寄螺母的要求 | 20211228 | S92P/SACT 客户补充要求徐渊慧2021-12-21S92P/SACT民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 4.取消螺母安装 | 20210611 | 捷策创顾客要求评审表210607刘中强2021-06-07310041民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 3序列号 | 20210415 | 20210319工艺与客户确认的结果 |
| 预审1 | NPTH孔 | 20200323 | 310017S92P工程设计补充要求刘中强2020-03-18顾客质量要求评审表 |
| 共用1 2 | 镀盘区域 Probe card大金面”十字”字符 | 20191217 | 310041S92P顾客特殊要求刘中强2019-12-11顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：.

- 正常情况下，镀盘只加阻焊开大窗的区域、DUT区域、连接器焊盘区域、金手指区域，如果制板说明未指示清楚需要提出EQ与客户确认是否整板要求无凹陷。

- Probe card类型中间大金面”十字”字符设计，工程预审时需要确是否为20mil，如小于20mil宽，可直接修改成20mil。

- 序列号:序列号允许断号，但不允许重号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

4. 新单，NOPE单只需按我司标准调整螺母孔径，不用安装螺母。

预审部分：

1.NPTH孔：Probe card类型板，工程预审时需要确认正中心是否有设计236mil（公差+3/-3 mil）的NPTH孔（孔的作用：客户端方便植针时对位开窗），如未设计需要指示CAM在板中心增加236mil（公差+3/-3mil）的NPTH孔，无需与客户确认。

CAM部分：