（B6P4）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.标记: PCB生产批号格式为年周,位置不变，需区别于之前批次

2.定位孔：板边三个定位孔用钻孔工艺，中间定位孔尺寸在0.95mm-1.05mm范围内

3.金手指板厚：PCB金手指处测量厚度在1.09mm-1.21mm范围内

4.其它：生产稿须客户确认无异议后方可生产

预审部分：

1.板材：PCB要求用FR-4（高TG无指定品牌）板材；

CAM部分：