（C1NY）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 1-3 | 20200630 | 510573510573 xxxx_DetBd制板特殊需求说明V0.1罗蓉2020-06-11顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.表面处理：无要求时表面处理为沉金，金厚为0.05μm~0.127μm

2.翘曲度要求：翘曲度≤0.5%（A翘曲软件计算后对于理论翘曲＜0.1%的 板子直接制作；B翘曲软件计算后对于理论翘曲≥0.1%的 板子，下发技术中心评审后，再和客户EQ确认）

3.阻焊要求：阻焊不允许上焊盘

预审部分：

CAM部分：