（ADBL）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审1 | 天线板 | 20200828 | 420422420422虹信科技客户补充要求沈伟2020-08-26顾客质量要求评审表 |
| 共用 | 1-3 | 20200828 |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示

共用部分：

- 过孔工艺:

  - 顾客不允许盘中孔内的阻焊油渗到焊盘上而形成绿油帽：

  - 双面开窗的过孔按半塞孔制作时，按规范制作，不会有问题；

  - 单面开窗的过孔按半塞孔制作时，沉金表面工艺不存在问题；针对喷锡表面工艺，客户不接受锡圈，但接受按以下方式处理（原盖油面增加开小窗半塞后再盖油的效果），请按相应的规范制作；

原盖油面增加开窗半塞后再盖油的效果

- 拼板:

  - 对于板边包边的板同时使用了高频率材料（包括与高频材料混压），为防止断板，CAM需按桥连宽度10mm制作；

3. 周期格式：

不论制板说明中是否有周期格式要求，均按YYWW添加

预审部分：

1. 如果板子是天线板（销售传递板类型为射频微波板），预审需指示CAM在ERP终检工序备注：此板是天线板，需要按天线板的外观要求检验

CAM部分：