（S95Y）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 3.外形1）2） | 20220514 | 340003合肥美亚光电技术股份有限公司武柘绪2022-05-07顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 3.外形1) 2）倒角要求 | 20210907 | 合肥美亚光电技术股份有限公司武柘绪2021-08-26340003民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | - 标记；2.翘曲度 3.外形 | 20210727 | 合肥美亚光电技术股份有限公司武柘绪2021-07-12340003民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.标记 | 20201019 | 合肥美亚光电技术股份有限公司武柘绪2020-10-15340003/S95Y顾客质量要求评审表V2 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:默认在板上添加无铅标记(有铅喷锡的板不添加)，客户文件无具体要求时自行TOP面字符层（不允许添加在Bottom面）空白位置添加，无需确认。

- 翘曲度≤0.75%

- 外形

1) 针对没有拼版的情况:所有板子外直角均需倒圆角，客户无要求时按R1.5mm制作

2）针对拼板倒角，没有要求时整SET的4个角按照R1.5倒角，SET内的单元板的4个角不需要倒角,有要求时需要与客户EQ确认是只倒SET的4个角还是SET和SET内单元板的4个角都需要倒角

预审部分：

CAM部分：