（S7A2/S9SC）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 4.图纸要求 | 20210407 | 安费诺BSI FA报告王震宇2021-03-23S9SC/320335民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1,2,3 | 20210313 | 安费诺常州工程规范王震宇2021-03-08320335民品顾客质量要求评审表 |
| CAM部分 | 1,2,3,4 |  |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.钻孔

1)PDF图若有310MIL（7.874mm）装配孔，统一修改为308MIL（7.8232mm），公差+/-3MIL（0.076mm），若有其他孔径的装配孔，需与客户确认。

2.表面处理

1)无要求时默认按照OSP制作

3.成品板厚

板厚公差：24+3/-2mil（0.61mm+0.076mm/-0.05mm）

4.图纸要求

客户提供全尺寸图纸，预审将图纸传递给CAM，CAM传递给工厂做首板全尺寸测量。

预审部分：

CAM部分：

- 验收标准：IPC-6012 II级

- PDF图有装配图纸的和PCB没什么关系，直接忽略.

- PDF图纸中的有字符坐标数据要求的，直接忽略，保证字符丝印清晰即可

- 字符层中有类似silk top position坐标引线层,直接忽略