（X0Z7）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审部分1 | 叠层要求 | 20210611 | 西安铁路信号有限责任公司技术协议李婷2021-05-24X0Z7民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分1-7 | 标记/验收标准/文件处理/线路焊盘/阻焊/字符/外形等设计要求 |  |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:客户无要求时默认添加我司全套标记+周期（YYWW）

- 验收标准：IPC 3 级

- 文件问题处理方式

当数据文件与图纸要求不一致时，按如下方式操作：

1）客户已在图纸要求中明确对两者要求不一致的处理方法时，按照客户提供的要求处理，若发现客户的要求不合理，需与客户再确认处理方法；

2)若客户未在图纸要求中明确处理方法时，需与客户确认处理方法；

- 线路以及焊盘设计要求

1） 线路图形至外形边的距离要求

如客户提供的设计文件中的线路图形距离外形边的距离不能满足表1所示要求，又未做特别说明时，需与客户确认。当图形到板边距离不足导致露铜时，允许直接削铜，保证外形和V-CUT 不露铜。

表1图形至外形边、V-cut线中心距离

| 项目 | 条件 | 最小间距 |
| --- | --- | --- |
| 图形至外形边的距离 | 内层 | 0.50 mm（20mil） |
|  | 外层 外层 | 0.35 mm（14mil） |
| V-cut线中心到图形距离 | 0.4 mm≤板厚≤1.5 mm | 0.50 mm（16mil） |
|  | 1.5 mm＜板厚≤2.4 mm | 0.60 mm（20mil） |
|  | - mm＜板厚≤3.2 mm | 0.70 mm（24mil） |

- 网格/铺铜设计

①客户提供的数据文件中的网格线宽不符合表2要求时，允许调整网格线宽或用铺实心铜代替网格。

表 2  网格线宽、间距

| 基铜厚度T | T≤35μm | T>35μm |
| --- | --- | --- |
| 网格间距 | 11mil | 13mil |

②如客户无特殊要求，允许在工艺边各线路层做铺铜处理。

③若外层线路有图形分布不均匀，或有孤立线、孤立焊盘的设计，客户没有设计网格或者铺实心铜时，允许直接铺铜。

3) 允许直接删除内层无电气连接功能的孤立焊盘。

5.阻焊设计要求

1).客户无特殊要求，允许对BGA处过孔做阻焊盖孔同时塞孔处理。

2）若客户在金手指顶端2mm范围内设计过孔，允许对此类过孔做阻焊盖孔处理

3）SMT焊盘间距≥0.23mm（9mil）时，保留阻焊桥；反之，取消阻焊桥。(如果有小于9mil又要求有阻焊桥则有特殊说明)

4)若客户无特殊要求，允许对金手指区域按无阻焊覆盖处理。

6.字符丝印设计

1）如有字符上过孔焊盘，且入孔数量较多时，允许移开或掏掉处理。

2）字符不允许上孔环和表面贴装焊盘，若客户设计的字符在孔环和表面贴装焊盘上，允许移开或掏掉处理。

3）板外的字符允许直接删除。

4）若客户设计出现字符重叠的情况，最开始的3单与客户确认处理方式，后续统一按照客户确认结果处理，不再确认。

7.外形、槽孔加工要求

1）客户提供的加工说明、图纸与设计文件三者间尺寸有不统一时，需与客户确认处理方式。

2）如无特殊说明，允许外形内角有R1.0mm的圆弧。当客户设计有外形内直角时，允许按照R1.0mm的圆弧制作。

3）单板尺寸最小单边≤20mm时，尽量以V槽、桥连或者二者混合方式拼板生产，板厚≥1.0mm时优先采用V槽方式。

4）若客户在工艺边上设计的NPTH孔无法作为定位孔且文件中无特殊要求时，允许在工艺边上添加孔径大小为2mm~4mm的NPTH孔作为定位孔。

5）若无特殊说明，默认客户设计文件的孔径为成品孔径。

6）若有重孔时，允许删除其中重叠的小孔。

7）允许对PTH孔径进行适量调整，但必须与客户EQ确认。

8）无特殊要求时，金手指倒角深度0.50mm,角度取45°

9）若客户设计的过孔无法满足IPC 3级的制作要求时，需与客户EQ确认。

预审部分：

1.叠层要求

若客户提供文件格式为原始设计文件且未注明多层板4层以上（含4层）叠层的顺序，允许按照我司设计软件中的叠层顺序生产。

CAM部分：