（V3LZ）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	17.铜厚要求
	20220301
	V2MC/V2D1/V3FV/V3LZ客户完成铜厚叶春柳2021-12-31V2MC/V2D1/V3FV/V3LZ顾客质量要求评审表

	CAM部分
	11
	20210729
	设计文件提醒叶春柳2021-07-23V2D1/V3LZ/V3FV/V2MC民品顾客质量要求评审表

	FPC部分
	1-2
	20210710
	V3LZ要求同步V2D1和V2MC客规叶春柳2021-07-10V3LZ民品顾客质量要求评审表

	预审部分
	1-10
	
	

	CAM部分
	1-10
	
	

	共用
	1-16
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 除非顾客特别说明（比如要求RoHS Compliance），否则不添加无铅标志；
2) 当顾客要求标记加在工艺边上，如果没有工艺边就将标记加在单元内（按顾客要求加在相应层，如板内没空间则不加标记）
3) 顾客的LOGO标记为实心的，如为空心的需填成实心；
[image: image1.png]SEi|EE

BRI T





    4)当加标记时，添加的快捷标记中不要有FP字母，即删除FP字母)
2. 板材、叠层：
删除
3. 钻孔：
1) 客户所有P/N号含有”DV”字样,如设计有有距离非常相近的0.04inch 的孔，客户允许破孔，按连孔制作，但是不允许做成槽孔；
2) 如附图，因外形不规则，内定位不足，铣板出现偏差，顾客允许增加内定位孔（保证每个单元内有2个内定位孔，孔径需在2.0mm以上）
    [image: image2.png]



4. 线路、表面工艺：
1) 客户所有P/N号含有”EM”字样，若客户提供GROUND_STRIP_COPPER.GBR file，是用于edge plating。有包边。允许漏铜。若出现1和4层一样，请按GEBER 制作；
2) 如内层线路相同，照文件制作，无需确认；
3) 客户设计的蚀刻字线宽度一般为4mil，不符合我司制成能力，修改时容易出错，肉眼难以识别。顾客接受对蚀刻字进行修改，但需保证蚀刻后清晰可辨；
4) 如图所示，非金属化孔对应线路层有矩形焊环，且该矩形焊环距非金属化孔较近，容易露铜，同时为避免阻焊入孔，给非金属化孔加开窗后，开窗会上焊环，顾客接受矩形焊环按设计文件制作，接受非金属化孔露铜，并接受非金属化孔开窗上焊环；
    [image: image3.png]



5. 阻焊、字符:
1) 如果顾客要求用橙色字符油墨，则需要按流程出请购单
2) 客户要求阻焊厚度为1-5MIL时，最小厚度1mil要求较难制作；顾客接受阻焊厚度按导体拐角处最小10um控制；
    [image: image4.png]T MIN
Thickness Min. 10um Soldermask

Conductor

- Dielectric




     3) 如果客户制版说明中要求使用PSR-4000 WT02 油墨，请直接使用，不用去EQ, 市场部已经批准此客户使用PSR-4000 WT02 油墨（此种白色阻焊油墨是常备物料）

    4)过孔塞孔孔口不允许假性露铜。
6. 外形、拼板:
如果单元板内（包括工艺边上）无合适的内定位孔，允许在工艺边上加3个定位孔，孔径大于等于2.0mm,如果没有工艺边，需要加在板内的，需要跟客户EQ确认
7.过孔处理：

    若顾客没有特殊说明，两面盖油的过孔塞孔处理
8.其他:
1) 客户对标注尺寸测量严格，所有尺寸图纸需提供给生产（包括板厚信息）；
2) 请不要用EXCEL格式发EQ；
3) 因交货单元多，外形尺寸控制点较多，加上采用传统的测量监控手段，效率低下，无法满足客户端对品质监控的要求,如前端提供测量模具，以便工厂100%进行监控，则必须与顾客确认；
4) 其他要求见附件：
                          
[image: image5.emf]E:\wjys\ 其他顾客要求.doc


9.V2D1顾客"市场板"特殊要求(仅在P1，P2，P3执行)
     ①"市场板"识别方式:

       由销售端识别客户的市场板，part number 为（PCB-XXXXXX-MKT-XX）属于客户的市场板

  ②顾客制板说明中无标记要求时，所有市场板不能添加任何我司的标记（包括周期、无铅标记）,不能加任何定位孔

  ③工程不允许对顾客字符做任何修改,包括削字
④ERP备注:

  CAM在ERP阻焊工序备注如下内容:
  不接受任何外观缺陷，包括轻微划伤，阻焊颜色不均等

  CAM在ERP字符工序备注如下内容:
  不接受任何外观缺陷，包括轻微划伤，字符颜色不均等; 不接受多印，少印，印错，粗细不均，轻微掉字符等现象

  CAM在ERP表面处理工序备注如下内容:
不接受任何外观缺陷，包括轻微划伤

  CAM在ERP终检工序备注如下内容:
不接受任何外观缺陷，包括轻微划伤，阻焊，字符颜色不均等; 不接受多印，少印，印错，粗细不均，轻微掉字符等现象

10. 当客户要求自己金手指倒角时，不允许金手指倒角削铜，不允许编写金手指倒边/铣倒角流程。板边正常削铜，如削到金手指，确认。

11. 如下图描述，客户指出7.9mil的孔160个数VIA IN PAD，这种情况可以直接理解为需要树脂塞孔不需要EQ确认。

        [image: image6.jpg]TABLE 1
BOARDS HOLE CHART FOR SINGLE CIRCUIT (-01 & -02)
ALL UNITS ARE IN/INCHES
SYMBOL IFINISHED SIZE | COUNT.| PLATED / NON TOLERANCE

l0.0100BITSIZE| 82 | PLATED  MUSTUSEA .0100BIT)|
! 00335 | 4 | NON-PLATED +/-.002

00574 | 2 | NON-PLATED +/-.002

L |
*| - JO 0079 BIT SIZE| 240 PLATED'  MUST USE A .0079 BIT

\

i

* SOOFTHESEAREVIAlNPADONL‘!





12.  所有V-CUT过铣空区域的地方有毛刺，客户接收毛刺，不需要EQ确认 
13.连孔：
客户图纸中对连孔有标注尺寸的，需要提供给终检，并备注:要求终检测量连孔尺寸
14.孔铜厚度

   当有下图所示铜厚要求时，最小孔铜厚度20μm，平均铜厚不做管控。
[image: image7.jpg]VUU/ZIN FER INON A BALANCED SIACKUF. MEASURED IN ACCLORDANCE WIR IFC-1M-60U.
10. PLATING: MINIMUM COPPER THICKNESS AFTER PROCESSING INTERNAL AND EXTERNAL LAYERS IS

11 CONDUICTORS: VENDOR MAY AD ILISTTRACE WIDTHS RY LIP TO 20% WITHOLUIT ALITHORIZATION EROM SAMTEC




15. 金手指开窗设计
客户设计金手指有阻焊，未做开通窗设计时必须与客户EQ确认 能否做开通窗设计
16.板厚要求

客户图纸上要求的公差如果超出我司正常制程能力时，直接提交内部评审，不要再直接发EQ问客，若评审后确认无法执行，直接与销售联系。
17.铜厚要求

客户制板说明中会将使用0.5OZ基铜，完成铜厚1.4+/-0.5mil改为最小0.9mil，完成铜厚2.1+/-0.5mil改为最小1.6mil；使用1OZ基铜，完成铜厚是2.8+/-0.5mil改为最小2.3mil；若客户没有更改，请EQ确认更改（备注：FPC可忽略此要求）
预审部分：
1. 请留意客户P/N，若客户P/N里包含了EQCD/HQCD/SQCD， 则这类板都必须按照客户的叠层制作，不能更改叠层和线宽。客户可以接受阻抗值稍微偏低。其他订单按客户提供层间介质厚度要求，我司为满足阻抗控制要求，需对阻抗线进行调整，顾客接受在达到阻抗要求的同时，允许我司将阻抗线宽调整20%以下，超过20%需与客户确认；
2. 如果客户要求使用NELCO板材或者其他特殊板材,文件中写明可用同等材料替换时，如果需要替换才与客户确认，如果我司可以使用，那么工程直接使用，不与客户确认；

3. 客户所有P/N号含有”HDR”字样,设计中要求ISOLA 370HR的板材，可以直接同等材料替代，不用确认；

4. 客户图纸要求使用普通高TG材料（有具体型号），并且说明可以使用同等材料替代时，请不要内指材料供应商，板材直接按FR4 HTG；如果客户仅仅要求使用高tg板材，无具体型号，板子按FR4 HTG，不能指定具体型号；

5. CAD文件的左边有版本号一栏，最下面的是最新的版本。供修改文件上的字符标记REV X时参考；
6. 如附图所示，四层板客户均对叠层有要求，叠层结构均为特殊叠层，L2/L3层间使用了化片+光板的形式叠层，但部分订单使用单张化片，易出现分层问题，按106+1080化片组合将增加成本；顾客接受在满足L2/L3层间介质总厚度的前题下，允许我司调整L2/L3层间化片型号与光板厚度；
    [image: image8.png]SIGNAL 1/2 OZ. COPPER — *(0.0021 +/-.0005)
CORE IT180A — (00050 +£.0005)
GROUND 1/2 OZ COPPER — (0.0007 +£.0005)

00396 g7 —=IT180A (1x106 1x1080) - 0.0045

T Rep  [IT180AFiller Core - 001500

ER FINISH —=[IT180A (1x106 1x1080) ~ 0.0045
GROUND 1/2 OZ COPPER — (00007 +£.0005)
CORE IT180A — (0.0050 +-.0005)
SIGNAL 1/2 OZ. COPPER — *(0.0021 +/-.0005)

n

SOLDERMASK - 001 THICK




7. 1）如果客户提供的 Vendor/Panel Pos. ID "XXXX"中第一个"X"关于加 Vendor代码,但是提供厂商代码中没有相关的 Fastprint代码，则可以直接加“F”。

[image: image9.png]3 BER Ye " PIACEHOLDER

21. VENDOR / PANEL POS. ID:

DATA CIRCUIT SYSTEMS
AMITRON

LAST THREE -XXXIS PANEL LOCATION:
EACH BOARD TO BE INDIVIDUALLY NUMBERED WITH 001 THRU XXX BASED ON IT'S PANEL / SUBPANEL

LOCATION. EVERY BOARD ON THE MANUFACTURING SIZE PANEL IS TO HAVE A UNIQUE NUMBER.
VENDOR IS TO MAINTAIN A RECORD OF THE INDIVIDUAL BOARDS PANEL LOCATION BASED ON

IT'S SPECIFIC NUMBER.

UNITED ELECTRONICS




2）针对客户新项目和升级版本项目：当客户备注“Please reference PCB-VENDOR-CODE print for vendor code usage”（Vendor code添加方式参考客户指定文件）时，文件要求全部按照“F”添加，如果发现文件要求添加“F”以外的其他字母，例如“C",请EQ与客户确认。
EQ确认方式如下：
现文件要求添加“C",是否按照之前跟Dick沟通的结果，按照"F"添加？（此EQ确认邮件抄送给Dick.Jones@samtec.com）

8. 关于尺寸标注特殊公差要求的确认(具体确认内容见英文确认模板)

  ①下图1所示的外形，一边包边（红色部分），一边非包边的设计，但客户有标注尺寸时，由于包边的位置在沉铜前铣，非包边在外形时铣，两次铣在不同的流程中，所以无法保证满足标注的公差要求。遇到此类设计，如果顾客有标注尺寸，则公差需要建议放宽到+/-8 mil。

[image: image10.png]



   ②下图2所示的相交孔，其中一个是金属化孔，另外一个是非金属化孔，由于生产制作过程中PTH孔需要放在一钻，另外一个NPTH孔需要放在二钻制作，这两次钻孔在不同流程中，所以无法保证满足标注的公差要求。遇到此类设计，如果顾客有标注尺寸，则公差需要建议放宽到+/-8 mil。

[image: image11.png]"3! —
1 A
274 \0.1600





9.板厚公差：

①针对所有多层板，客户公差要求低于+/-0.1mm的， 公差可以按+/-0.086mm控制，不需要每单都提交NDBPS

    ②针对所有双面板，公差可按+/-3mil控制，不需要每单都提交NDBPS
    ③叠层图没有包含阻焊的，按板厚不包含阻焊计算，叠层图有包含阻焊的，板厚按包含阻焊计算；但金手指板需要测量金手指位置（即不包含阻焊厚度） 

10. 制板说明
    制板说明对沉金厚度3-10微英寸的要求可直接忽略，按照我司常规制作即可，无需确认

CAM部分：
1. 孔位公差默认为+/-4mil,CAM将所有钻孔放在一钻制作；如果超一钻能力，则需要编写【钻孔1】流程来替代【二钻】流程，便于过数到钻孔工序使用高精度钻机生产。
2. 请工程CAM协助在外形程序中增加防呆孔设计：在不改变客户设计的基础上，在任意一侧的附边上增加一个孔径至少为2mm的非金属化孔（只需在一侧附边增加，注意此孔不会与其他孔对称，此孔主要主用是用于外形铣板防呆。），如该板没工艺边或者工艺边无空间加防呆孔时就不考虑；
3. CAM注意：顾客针对NPTH孔间距特殊要求的制作说明见附件内部联络单：

                                     
[image: image12.emf]E:\ 客户针对NPTH孔间距特殊要求的制作说明.pdf


4. SAMTEC LOGO以及其他空心字符均需做成实心的。举例如下图：图左边空心的需要做成右边实心的字符。

[image: image13.png]L)

1 SAL1
o MECT

T





[image: image14.png]QSIH-




 [image: image15.jpg]



5.只针对P3工厂:  存在需要设计金手指引线的订单，必须采用手撕引线制作，以解决手动倒角金手指批锋问题； 倒角角度20度只能铣倒角”
  6. 为满足标注尺寸，所有孔必须一钻生产（包含NPTH孔和NPTH槽，包括为确保精度铣槽更改成的钻槽。）

7.下图1所示的外形，一边包边（红色部分），一边非包边的设计，但客户有标注尺寸时，由于包边的位置在沉铜前铣，非包边在外形时铣，两次铣在不同的流程中，所以无法保证满足标注的公差要求。遇到此类设计，如果顾客有标注尺寸，则预审需要建议将公差放宽到+/-8 mil。预审未指示时，CAM需提出确认。

[image: image16.png]



8.下图2所示的相交孔，其中一个是金属化孔，另外一个是非金属化孔，由于生产制作过程中PTH孔需要放在一钻，另外一个NPTH孔需要放在二钻制作，这两次钻孔在不同流程中，所以无法保证满足标注的公差要求。遇到此类设计，如果顾客有标注尺寸，则预审需要建议将公差放宽到+/-8 mil，预审未指示时，CAM需提出确认。

[image: image17.png]"3! —
1 A
274 \0.1600





9.针对下图3所示凹槽位置标注与板图焊盘图形的距离，由于铣板公差无法达到标注的要求，因此请全部采用钻槽在一钻加工，确保精度。

[image: image18.png]



  10.打叉板要求：
	Set中unit数
	允许打叉数

	≤19
	1

	20≤unit数≤29
	2

	30≤unit数≤39
	3

	unit数≥40
	接受10%的叉板


11. 客户设计多拼板多种时，会给出所有拼板中单板的钻孔，但是拼板中的单板图形不会全部提供，需要核实并进行拷贝单元板图形制作：1.需核实外形线划分单元板的差异；2.需核实字符层的字符设计差异。
例如：拼板类型为：4拼板2种，板内的单板钻孔全部提供，但是只提供了右侧两个不同种类的单元板图形，左侧没有提供单元板图形文件，需要将右侧的两种单元板图形拷贝至左侧单元板内制作。(参考下图)
[image: image19.png]I
| ot |
C—

TAAWARAH

INAWGAAH QIDDUR AATIU
afobnsf2 10 sbiu - 029D
tnemngllesim to “EE0.0 0t awollA «
aigion doxts mm 0 - & 4
ootz aalniata JTC-IM «

aftobrar nolaiserd wons2 el - O
‘apamab snenogamon o Aeh eseubell 4
aniplsd sosra mm 3t - b 4

ldslinve zazad bebearit bre f-aem9 <
AMOA 8 10A - GH ataflelagA

anbitienq 008 a qu ewen-» datig m 2€8. 4
anigior o mm 3t -2 4
(SR aqdD BS) BMAT qdD 82

meaecmss





[image: image20.png]IAAWAAAH

sommznILa0Y

IAAWAAAH

SoTANZTI 11890

IAAWAHAH A3DBUA AATIU
ttabret2 209 ablud - 29D
tnamnpilezim Yo *2£0.0 1ot awollA ¢
atdpiorl Stz v OF < 2 4
etz zeslhistz ITA-1IM 4

aHobnsi2 nojzbe1d w2 dasl « C2L
=gaieb Insroqies to deit zaaube «
stipied doste min a1 < b 4

aldslievs nasd babssir bire filaamd <

SMTA 3 87QA ~ QH sisflslangA

znoitizog OR of o1 aworh latie mm 2. <
atlpiert daste wm 81 -2 ¢
(S 2qel? 8S) BMAS agd) 32

o aatime:
DTS 400

AAWIAUR

IAAWAHAH G3daUA ARTIU
Habet2 1209 sbiud - 0298
tnarirpilerim 1o 4770.0 16t awells «
arlgiml doste mim OF <2 4
loate zzshnista ITA-1IM ¢

aHobrst noleird wen dasl « O2L
sl Jnsnoqmes To e zseubsf «

etrlpind dosts min 31 b ¢
sloslisvs wwasd babesl: bris Feramd <

SMQA 8 87AA + AH sisflslasgA

2ni0itizoo 00k of q.1 awond ot mm 23, <
atrlgisd dagta mm 81 -2 ¢
(S9U1 2l BS) MAAG 2l 32

Moot
AT Ha0a





FPC要求：
1.客供杜邦有胶基材的，使用TEK机测试阻抗条；

2. 软板不能加我司LOGO；

_1481983072.doc
1. 该顾客要求板边包金位置突出，包金边与非包金边不在一条直线上，单元外形尺寸以测量包金区域为准。如果顾客有如下图所示的要求：“包金区域要比同一水平线上非包金区域高”时，工程按以下方法制作：



[image: image1.png]€s)

EDGE PLATING/FINISH|FOR 0.745

- 0.3025 €5)
JMUST BE HIGHEST PT OF EDGE |2 PLCS)
\
\ ™ 1.8185 TYP oy |
o
o o I ¢







A） 如下图所示，与包金区域在同一水平线上的非包金区域内缩8mil（下图中外形边红色区域为包金区域，A、B、C为非包金区域），CAM出的点图上要能体现，方便后续铣带的制作；

B） 包金区域铣带制作不用补偿；


C） 非包金区域与包金区域连接处为避免在铣板时铜皮卷起，要求按照钻半孔的方式先用铣刀钻断，同时铣出与包金区域在同一条线上的非包金区域（如下图所示的A、B、C区域），流程设计参考半孔的处理方法。（图形电镀流程：图形电镀—铣板1（用铣刀钻）—退膜—蚀刻—\—铣板2—下工序；图镀镍金流程：按照正常流程做板，金属毛刺通过在外形铣带上“先钻后铣”方法解决。）；

[image: image2.png]





2. 如无其它特殊说明，外形尺寸公差要求如下，即顾客图纸中只要标注了尺寸，都必须按此控制公差；

[image: image3.png]PRER T A2 L
+-0.1

4

4

4







3. 下图所示，客户图纸上有尺寸要求或位置精度要求的板边圆弧，优先采用钻孔的方式，如B处（如果顾客原文件中已经设计了钻孔，钻到工艺边也不用与顾客确认）；但下图所示A处，工程更改成钻孔方式会伤到拼板后的其它板或工艺边,则只能采用铣的方式，则顾客同意这些圆弧的公差按+/-0.15mm控制；



[image: image4.png]T |
01600 0.2100™

1]
B
i

00505 — |- f T . 0701 J

[#0.0700







4. 下图所示的相交的钻孔，顾客标注了孔位尺寸，小数点后面4位数，则公差要求按+/-0.0040inch，但相交的孔按正常钻孔方式法容易偏位；

[image: image5.png]e 0.7350
0.0925 ——

D, VT p—

LAY R -+ =—0.0250

—0.0550

oo :Q;@Qlllll Jllw :z
oo D )







按以下方法制作：

1）连孔分刀钻，先用正常参数钻连孔的其中一个；再用槽刀钻连孔的另一个，下刀速率降低到现行参数50%。2）工程在钻孔工序ERP备注：T×是连孔，采用槽刀钻。


5. 所有包金板子不允许板边划线到包金区域,由生产与品质部负责，工程部不作备注与指示；

6. NOPE和NOPE更改单也要按照新单处理方法更改。对于NP单由销售一次性锁定风险警告,待下单时核查清楚后再以NOPE更改单方式下单；


7. 重要尺寸的测量要求：如下图：

[image: image6.png]jrzm
DA [ I







在出货的时候测量所有尺寸。对于重要尺寸，要将测量的数据都填写到表格measurement上，操作步骤如下：


1) 工程部门在处理顾客的图纸的时候，应该将所有图纸上的尺寸都备注到系统，以便检测工序测量的时候参照。并且重要的尺寸需要提取出来传递到生产（重要尺寸的辨认方法：凡是重要的尺寸顾客的CAD的图纸上都有小六边形的备注。如上图所示C3和C4为重要尺寸）；

2) 在FQC测量尺寸的时候，员工要针对工程提供的图纸，测量所有尺寸。对于提取出来的重要尺寸进行逐个的测量，并且将测量出来的数据一一对应的填写在表格measurement（此份报告格式需给到生产）上，随出货文件一起随货发；



[image: image7.emf]measurement_chart .doc




_1350458544



_1424689317.doc

			Item


			要求尺寸/Required Dimension


			公差/Tolerance


			1


			2


			3


			4


			是否符合要求/Pass or not





			C1


			


			


			


			


			


			


			





			C2


			


			


			


			


			


			


			





			C3


			


			


			


			


			


			


			





			C4


			


			


			


			


			


			


			





			C3


			


			


			


			


			


			


			





			C5


			


			


			


			


			


			


			





			C6


			


			


			


			


			


			


			





			C7


			


			


			


			


			


			


			





			C8


			


			


			


			


			


			


			





			C9






			


			


			


			


			


			


			





			C10


			


			


			


			


			


			


			





			C11


			


			


			


			


			


			


			








[image: image1.wmf] 



Measurement Chart


Unit in mm



� EMBED StaticMetafile  ���














[image: image2.wmf] 



_1251010424.wmf


 








_1318676003




_1412763919.pdf




		Image1




