（SAEZ）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分 | 1.光绘要求 | 20220119 | 科大讯飞/科大讯飞（苏州）/安徽听见/讯飞智元/讯飞读写/广州讯飞/讯飞医疗武柘绪2022-01-11340050/321226/340200/340182/340188/663153/340251民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 2.白油块要求 | 20211102 | 科大讯飞/科大讯飞（苏州）/安徽听见/讯飞智元/讯飞读写/广州讯飞/讯飞医疗武柘绪2021-10-29340050/321226/340200/340182/340188/663153/340251民品顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 1.焊盘1）2） | 20210909 | 科大讯飞/科大讯飞（苏州）/安徽听见/讯飞智元/讯飞读写/广州讯飞/讯飞医疗武柘绪2021-09-03340050/321226/340200/340182/340188/663153/340251民品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 焊盘

1）焊盘设计使用阻焊复合型开窗设计保证成品焊盘形状规则

2）设计资料完成后需要提供光绘和贴片文件给客户。

2.白油块要求

客户设计的工艺边上8mmx46mm尺寸的大白油块，以及板内8mmx12mm的白油块的厚度最小20μm，保证平整，且厚度均匀,不允许出现残缺、杂质污染和条纹等外观问题。

预审部分：

CAM部分：

1.光绘要求

回传的光绘要包含拼版外形尺寸图（图为PDF文档且必须备注清楚每个外形尺寸的公差）