（S93N）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 1.拼板设计要求 | 20211213 | 乾创电子（苏州）有限公司李倩2021-10-14320118民品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1.拼板设计要求（无论是否有设计拼板都按如下要求执行）

1）单板尺寸（长或者宽）小于80mm 的都要求做拼板，可以根据板厚建议拼板数量，PCB 最终拼板宽度≤260mm，长度≤300mm。

2）PCB 拼板外形尽量是长方形或正方形，推荐采用2×2、3×3、……拼板；无特殊要求不要拼成阴阳板。

3）拼板工艺边与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的焊盘或伸出

的焊盘，且焊盘与板边缘间距＞5mm，如果不足需要用工艺边补足；（拼板工艺边宽度最低为5mm）;

4）在拼板工艺边的四角开出四个定位孔，孔径2-4mm±0.01mm。

5）在拼板工艺边上需要加3个MARK点，尺寸0.5-2mm 的实心圆形或方形。mark点中心的位置到板子工艺边外侧的距离最小为3.5mm。

6）相连接处无特殊要求需要使用直线，并预留V-CUT。

预审部分：

CAM部分：